ARM测控板卡

技术要求

- 主要功能要求

- 2路高精度AD采集；AD芯片型号：AD7190

输入为应变传感器信号：±30mV；具有抗干扰能力：

- 2路DAC输出；

- 16路可编程I/O；

- 3路编码器输入接口；

- 2路伺服电机控制接口

- USB、485、232接口；

- AD采集

- 通道数：2通道独立采集；

- 选用24位的AD7190芯片，有效位数最少19位以上。

- 采样率：100HZ；

- 测量范围：±30mV；

- FIFO：8K字；

为了避免通道间串扰提高性能，采取以下措施：

- 被测信号采用带屏蔽的SMA连接器；

- 被测信号不与其他信号公用连接器；

- ADC采集电路采用差分信号，提高抗干扰能力；

- 被测信号PCB走线与其他信号间距加大；

- 模拟电路地平面与数字电路隔离；

- 增加屏蔽罩；

- 模拟电路供电采用高性能LDO芯片供电；

- 提高芯片供电电压的稳定性（包括温度、负载变化、电源波动）；

- 加强芯片供电的纹波处理，较小电源间的串扰；

- DA输出

- 通道数：2；

- 分辨率：12bit；

- 输出范围：±10V；±5V；0～10V；0～5V；可设置或跳线可选

- 每路驱动能力：≥10mA

- 编码器输入通道

| 功能 | 定义 |
| --- | --- |
| 编码器输入 | 编码器输入A+ |
|  | 编码器输入A- |
|  | 编码器输入B+ |
|  | 编码器输入B- |
| 伺服电机控制输出 | 频率输出SWP- |
|  | 频率输出SWP+ |
|  | 方向输出DIR- |
|  | 方向输出DIR+ |
| 电 源 | +5V |
|  | GNDD |

- 通道数：3路编码器；

- 计数方式：6种方式软件可选；

- 时钟源：1Hz～10MHz；

- 电器标准：CMOS兼容；

- 门控：上升沿、高电平或低电平

- 计数器输出：高电平或低电平；

- CMOS接口电路实现电平转换，匹配要求的电平。

- 伺服电机控制接口

两路独立伺服电机控制接口

- 上位机输出接口 可选

- USB接口

- 485接口

- 232C接口

- 环境要求

- 工作温度：0℃～+50℃；

- 存储温度：-20℃～+70℃；

- 板载时钟：40MHz；

- FIFO

内部存储器模块设置为深度为8K字的FIFO，实现数据缓存功能。总共需要的存储容量为：

- 板卡具有软件设置的保密使能功能

推荐保密方式

- 插接件预留

- 软件与资料要求

- 提供以上功能的软件驱动和开发函数调用

- 提供高级语言的开发示例程序包，如LABVIEW

- 提供与上位机的通讯协议和说明书

- 提供样机完成性能设计的验收

- 提供样机原理图和PCB 文件和清单，控制板卡的程序源码，指导需方制作样机并测试完成

控 制 板

卡外接插接件端口定义

- 25芯孔综合数字接口

| 示意图 | 功能 | 引脚 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 编码器输入 | 3 | 编码器输入A+ |
|  |  | 16 | 编码器输入A- |
|  |  | 4 | 编码器输入B+ |
|  |  | 17 | 编码器输入B- |
|  | 数字量输入 | 5 | 数字量输入DIN0 |
|  |  | 18 | 数字量输入DIN1 |
|  |  | 6 | 数字量输入DIN2 |
|  |  | 19 | 数字量输入DIN3 |
|  |  | 7 | 数字量输入地GNDI0 |
|  | 数字量输出 | 8 | 频率输出SWP- |
|  |  | 20 | 频率输出SWP+ |
|  |  | 9 | 方向输出DIR- |
|  |  | 21 | 方向输出DIR+ |
|  |  | 10 | 数字量输出DO2- |
|  |  | 22 | 数字量输出DO2+ |
|  |  | 11 | 数字量输出DO3- |
|  |  | 23 | 数字量输出DO3+ |
|  | 电源 | 13 | +5V |
|  |  | 25 | GNDD |

注：使用板卡供电5V作为公共端时，需要将7和25短接。

- 25芯针扩展数字接口

| 示意图 | 功能 | 引脚 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大变形输入 | 3 | 大变形1通道0A相 |
|  |  | 4 | 大变形1通道0B相 |
|  |  | 16 | 大变形2通道1A相 |
|  |  | 17 | 大变形2通道1B相 |
|  | 扩展数字量输入 | 5 | 数字量输入DIN4 |
|  |  | 18 | 数字量输入DIN5 |
|  |  | 6 | 数字量输入DIN6 |
|  |  | 21 | 数字量输入DIN7 |
|  |  | 7 | 数字量输入地GNDI1 |
|  | 扩展数字量输出 | 8 | 数字量输出DO4- |
|  |  | 20 | 数字量输出DO4+ |
|  |  | 9 | 数字量输出DO5- |
|  |  | 21 | 数字量输出DO5+ |
|  |  | 10 | 数字量输出DO6- |
|  |  | 22 | 数字量输出DO6+ |
|  |  | 11 | 数字量输出DO7- |
|  |  | 23 | 数字量输出DO7+ |
|  | 电源 | 2，13 | +5V |
|  |  | 15，25 | GNDD |

三、编码器输入接口   一个

四、USB 输出/入连接接口   一个，RS485/232预留一个

五、传感器接口  两个     DB9

六、电源接口  自定义