外包需求

一、主要芯片

ARM：STM32F439IG

以太网控制芯片：DP83848CVV

FLASH芯片：MT29F8G08ABABAWP

二、新主板外包需实现功能：

- 可以通过网线向中心发送实时数据；

- 通过USB host外接U盘，可读取U盘中的数据；U盘中数据包含：配置文件、升级程序；

- 通过USB device与PC机连接，PC机可通过该接口下载程序，DFU升级固件，并读取主板上flash里数据；

- 采集数据存储在板上flash里，可以读写flash；

三、工作内容：

编译工具：IAR；操作系统：FreeRTOS；使用STM32标准外设库；

- 网口硬件调试、底层驱动编写；

实现TCP、UDP协议栈，提供通讯接口；

提供简单demo用于验收和移交；

- USB host底层驱动编写，U盘数据读写接口；

- USB device底层驱动编写；

DFU的PC端程序及源代码，也可通过其它方式实现USB口的程序升级功能，需提供配套上位机程序源代码；

读取主板上flash里实时数据的接口；

- Bootloader程序。用于U盘、PC机、GPRS三种方式的程序升级；

- FLASH芯片的FATFS文件系统移植；