Pax3功能

一、 开机:短按开关键开机，震动（APP可控制开关震动）长按三秒可进入调温模式。

A加热模式

①、标准模式：快速加热自动冷却，晃动时再次加热。

②、boost:快速加热，保持温度，不自动冷却。163℃左右

③、efficiency :感应晃动时加热，感应不到移动时10秒自动关机。

④、Stealth :快速冷却，维持在158℃，灯光变暗，（降温后再次加热时会有振劝）

⑤、Flavor: 口味和电池保护模式：按需求加热。保持在163℃

B 加热灯光颜色

①、绿色(APP选择）时，开机PAX，白灯快闪，蓝色感应蓝牙跑一圈，粉色灯呼吸灯加热（上面两个，下面两个对称呼吸闪烁），开始加热到记忆档的温度，达到温度后变绿色呼吸，无人操作后10秒蓝色灯呼吸休眠，30秒后自动关机。

②、蓝色（APP选择）时，开机蓝色灯快闪，蓝色感应蓝牙跑一圈，蓝色灯呼吸闪烁加热，到达温度后蓝灯呼吸，无人操作后，30秒后自动关机。

③、橙色（APP选择）时，开机橙色、粉色灯交替闪，蓝色感应蓝牙跑一圈，粉，橙，蓝，红，四色渐变加热，到温度后橙色常亮呼吸，无人操作后，30秒自动关机。

④、红色（APP选择）时，开机红色快闪，蓝色感应蓝牙跑一圈，红色灯快闪加热，到达温度后，红红色灯呼吸，无人操作后，30秒自动关机。

- 温度设定

A手动设定

开机后，长按开机键3秒进入温度设定，

退出温度设定模式：长按退 或 甩动退出。

1档 竖直放左上角亮一绿灯为一档，温度为185℃，

2档左上角和右上角亮两黄色灯为二档，温度为195℃

3档左上角，右上角和右下角三橙色灯为三档，温度为205℃

4档 全部四灯红色为四档，温度为215℃

5档 全部四灯绿色为五档，温度为184℃

B  APP设定

184℃-186--188--190--192--194--196--198--200--202--204--206--208--210--212--214℃左右移动加2℃，上下移动加减1℃ 灯光渐变绿色→黄色→橙色→红色

PAX 与APP 设定时可互动。

- 游戏功能

APP可选择  PAX 平放前后转动三圈进入其中一款（随机），再转动三圈进入另外一款，再次转动三圈，进入第三款游戏。

1、猫抓老鼠，黄灯为玩家，红色灯为危险，需躲避，（玩家根据自己的猜测，可以变化方位，如被红色抓住，则为失败，闪三次黄灯，在躲避红灯的过程中会出现白灯，如吃到白灯，则危险变为蓝色，如果连续过关，蓝色则变为青色。（注过关，为吃到白色为过关）

2、跟我学 四个灯亮为不同的颜色，PAX出题，每道答题时间10S(待定)，共20关

第一关，PAX随机亮三次灯，用户按顺序重复这三次灯，若重复成功，闪白灯灯提示 过关，进入第下一关，失败则亮红灯；（后面的关成功亮灯白色，失败亮红色，失败时继续当前的关，直至通过此关）

第二关，PAX随机亮四次灯，。。。

第三关，PAX随机亮五次灯，。。。

第xx关，PAX随机亮xx次灯，。。。

若连续闯关20，闪灯提示，蜂鸣器提示

3、俄罗斯转盘，晃动时白亮快跑，停止时指定方向。

二、充电/电量指示

1、充电时待充电量白灯闪，充电完成长亮白灯。

- 在正常工作时左右晃动显示当前电量。

- 工作状态下，闪红灯为低电，超过低电保护自动关机，当电压变小有可能不能加热到设定的温度。

- 充电时APP自动连接，显示设定温度，不显示主机温度。

- 锁定

1、主机不加热

2、灯光颜色锁定

3、游戏时不连接手机。

- 亮度调节，APP可以调灯光的亮度。

- 震动开关，可开或关PAX的震动。