# FPGA软件外包方案

## 1 外包需求

项目的FPGA软件设计主要完成：

- 采集OV系列CMOS图像传感器输出的数据，并进行压缩,纠错,校验等算法处理

- CMOS图像传感器，LED的控制功能

## 2 开发环境

FPGA开发语言：Verilog

器件：ACTEL IGLOO NANO

开发时间：开发时间20-30天，具体时间可以按照发包方开发板的完成情况确定。在发包方的板子完成后15-20天需测试完成。

# 3 FPGA外包信息

## 3.1功能需求

配置Sensor的采集参数

采集Sensor输出的图像数据

对采集的图像数据进行图像压缩，纠错以及校验

SPI接口读写F-RAM

I2C接口读写

时钟使能控制

控制LED曝光

## 3.2性能需求

  - CMOS传感器OV系列以30fps的速率输出Bayer 格式的RGB 图像数据(VGA,QVGA)

  - FPGA实时进行算法处理（压缩、纠错及CRC等）

  - FPGA 总的处理时间小于70ms（采集以及压缩，纠错以及存储于F-RAM）

  - FPGA 运行功耗小于10mA(包括实现以上所有功能模块的运行过程)

  - FPGA输出的图像数据量为360kbit

## 3.3图像处理算法需求

- 图像压缩,纠错以及校验算法

4 	验收标准

- 完成上述所有功能需求

- 能够从F-RAM 中正确读取数据，且图像数据完整正确

5  参考价格

开发费用：5000-10000 元，价格可以商量

由于项目的板子需要现场测试，所以发包方可以根据承包方的实际差旅费用做补贴：0-5000元（如有疑问，请咨询尤工13915332858）