家居智能用电系统研发

技术规范书

- 系统概述

- 系统简介

研发一套家居智能用电系统移动互联应用手机APP，通过智能开关、万能遥控器对家居内各类用电设备进行能耗监测和控制。

本系统主要用于能耗管理。可实现对居民客户或公共建筑（技术培训中心办公室）的电力消耗进行智能管理和控制。

研究开发2类智能手机用APP，一是安卓版家居智能用电系统移动互联应用手机APP软件，一是苹果版家居智能用电系统移动互联应用手机APP软件。保证系统可广泛适用于各类用户的智能手机。

- 系统特点

在居民家中通过增加智能开关、万能遥控器。以无线局域网方式进行各类用电设备配对链接。系统用户仅需下载安装家居智能用电系统移动互联应用手机APP即可通过其手机随时随地对家庭内各类用电设备进行能耗监测和控制。

家居智能用电系统移动互联应用手机APP可实现功能有：

- 控制电热水器只在阶梯电价的谷电价时刻工作。

- 控制空调在规定时段内运行，比如，在回家之前，让空调自动开启。

- 控制家庭内饮水机只在白天工作。

- 采集各类家庭内用电设备能耗数据，为国网湖北省电力公司实现有序用电管理和能效服务智能化提供大数据支持。

- 技术设计特点

- 智能开关采用以ARM为核心的高速无线处理器；

- 智能开关集成用电保护装置；

- 智能开关集成WIFI智能模块；

- 智能开关支持最大10个定时任务设置；

- 智能开关可以存储离线采集数据15天；

- 手机APP可以实现对智能开关远程浏览和设置

- 手机APP 最大可以同时浏览和控制150个智能开关

- 产品外观

- 硬件功能与技术指标

家居智能用电系统硬件主要包括智能开关和万能控制器两种产品

- 智能开关功能与技术指标

1.1 智能开关功能

智能开关可以通过无线WIFI连接到互联网，实现远程对用电设备供电控制和用电功率实时监测，并通过无线WIFI把用户的用电数据上传到服务器；智能开关还可以通过手机APP进行设置，可以实现对用电设备定时开关机，实现峰谷用电智能化，达到用电节能目的；支持多达10个定时任务设置；智能开关带有一个配置按键和一个状态指示灯；智能开关配置完成重新上电无需配置。

1.2 智能开关技术指标

输入规格

| 输入电压 | 100VAC~240VAC |  |
| --- | --- | --- |
| 输入保护电流 | 10A |  |

输出规格

| 输出电压 | 100VAC~240VAC |  |
| --- | --- | --- |
| 输出保护电流 | 10A |  |

通讯规格

| 无线WIFI | 2.4GHz |  |
| --- | --- | --- |

功率测试规格

| 功率 | 2200瓦（最大） |  |
| --- | --- | --- |

1.3 智能开关功能模块描述

控制器

功率芯片

电压电流采集模块

无线模块

电源管理

输出控制模块

输入模块

保护模块

1.4 智能开关按键和指示灯功能

智能开关按键作用是连接无线网配置，按键按下可以显示智能开关当前工作状态；智能开关指示灯主要是用来指示智能开关当前工作状态，以便用户查看，指示灯分为两种颜色蓝色和红色。

- 指示灯快闪-智能开关处于无线配置状态

- 指示灯慢闪-智能开关处于连接网络过程

- 指示灯常亮-智能开关网络连接正常

- 指示灯蓝色常亮-智能开关处于工作状态

- 指示灯红色常亮-智能开关处于断开状态

- 万能遥控器功能与技术指标

2.1万能遥控器功能

万能遥控器主要实现用户对家用电器控制，在使用过程中，家用电器都需要遥控控制才能够启动，万能遥控器可以支持对大多数家用电器控制，并且遥控器带有智能学习功能，方便用户使用。

2.2万能遥控器技术指标

万能遥控器智能学习功能能学习六种常用家电的遥控代码。要学习

某种家电需要按下家电功能选择按键，然后点击设置按键进入学习模式，

在使用时需要按下家电功能按键才能控制指定家用电器。

- 软件功能

软件界面

1、智能开关软件功能

智能开关主要实现对用户用电设备实时功率采集，并通过无线传送到服务器端，并接受用户APP客户端设置与信息读取，根据用户设置时间实现定时开关用电设备，并实时监测保护电路状态，在过载时及时切断电源，保护用电设备安全。

● 实时监控采集用电设备功率，并定时上传服务器；

● 接收APP配置信息，根据配置信息控制用电设备工作；

● 监测保护电路状态，过载后切断电源保护电器安全；

● 2.4G无线WIFI通讯协议；

● 内置存储器存储15天离线数据；

● 配置离线功能，在不联网情况下可以按预先配置工作；

● 内置MAC地址，确保每个智能开关唯一性；

● 状态灯指示功能。

2、手机APP软件功能

手机APP分安卓和苹果两个版本

家居智能用电系统手机APP功能有三部分：配置、设备、功率优化。

2.1 配置

手机APP软件需要在开始使用前进行配置，用户要把智能开关通电，APP输入无线局域网密码，软件会对设备进行自动扫描，用户可以观察智能开关上指示灯状态，来确定配置是否进行。

2.2 设备

手机APP配置成功后，可以在设备列表中观察本家庭无线局域网所覆盖的智能开关设备，进入设备配置选项后，可以浏览该设备的配置信息，并可以对该设备的开关时间进行配置，配置完成后上传到服务器；

2.3 功率优化

功率优化是本系统的核心，当用户选择功率优化，需要对当前用电谷峰时间进行设置，然后选择需要优化的设备，系统软件会根据用户设置，对当前设备运行给出一个合理化的优化方案，同时用户还可以修改该优化方案的设置，方便用户使用。

手机APP所有操作都同时通过网络同步到服务器，服务器会实时监控智能开关工作状态，记录所有用电设备运行时间，用户可以访问服务器，了解自己当前用电设备运行总功率和运行时间，并可以通过谷峰设计由服务器计算出最佳优化方案，达到节能目的。

智能开关在非联网状态下不能使用功率优化功能。