DAB电路参数设计讨论

20160216

1  DAB方案概述

1.1  DAB方案1

1.1.1  DAB方案1具体参数

DAB方案1拓扑及相关参数如图1所示。其中：

（1）系统功率：10.08kW；

（2）输入电压：输入额定电池电压36VDC，输入电压工作范围27~44VDC；

（3）输出电压：144V，允许波动范围±5V；

（4）输入电流：原边直流额定280ADC；

（5）输出电流：副边直流额定：70ADC；

（6）变压器：选用Standex Meder Electronics频率40kHz的定制变压器，其它参数请看STANDEX PQC1974技术文档；

（7）原边MOSFET：可选择100V/100A或150V/100A多管并联，并联均流已解决；

（8）副边MOSFET：可选择250V/60A并联。

图1  DAB方案1的拓扑及相关参数

DAB方案1的控制要求：

（1）在输入电压变化范围内，稳定输出电压在144V；

（2）突加突减100%（10kW）负载，能够保证电压波动在±5V以内；

（3）系统效率最高点达到95%，10%-100%负载范围内效率大于90%；

（4）四象限运行。

1.1.2  DAB方案1所用变压器参数及讨论

STANDEX PQC1974平板变压器参数：

1. Topology: Full Bridge ZVS;

（这里的Full bridge ZVS应该指的是传统的移相全桥电路，与DAB电路的工作原理有较大不同）

2. Transformer Input Voltage Range: 27-36-44VDC;

（额定为36V，最大44V，最小27V，均应保证正常工作）

3. Converter Output after Rectification: 10,080 W (144V / 70A);

4. Turns Ratio Np / Ns: 1T / 6T;

（如采用DAB拓扑，原边36VDC，副边144VDC时，变压器变比应为1:4才能得到最佳性能）

5. Transformer Switching Frequency: 40 kHz;

6. Maximum Duty Cycle: 90%;

7. Transformer Efficiency at Full Output (calculated): 99.47 % (53W losses);

8. Air flow cooling: + 60 °C, 80 CFM;

9. Temperature Rise hot spot - external heatsink*: + 37 °C;

10. Minimum Isolation Voltage: Primary to Secondary: 1000 VDC, Primary to Core: 1000 VDC, Secondary to Core: 1000 VDC;

11. Primary Inductance Np, min.: 15 μH;

（这里的原边电感主要为激磁电感）

12. Primary Resistance(1-2), max.: 0.05 mOhm;

13. Secondary resistance(3-4), max.: 2 mOhm;

14. Max.Weight: TBD grams;

15. Leakage Inductance 1-2/3-4 shroted, typ.: 0.01 μH.

（典型的原边漏感为0.01uH，副边折算到原边的漏感一般与其数量级相同）

1.2  DAB方案2

DAB方案2拓扑及相关参数如图2所示，其他要求与DAB方案1相同，因此只需要按照相同原则重新设计计算电路参数即可。

图2  DAB方案2的拓扑及相关参数

2  参数设计问题及讨论

2.1  关于变压器匝数比的讨论

查Standex Meder Electronics的Planar Magnetics Design Guide，他们的P900系列平面变压器适用于10kW到20kW应用，可使用Full Bridge，half bridge，Full bridge ZVS和Push-Pull拓扑。但这里的Full bridge ZVS应该是指传统的能量单相流动的移相全桥电路，这与DAB电路还是有一些区别的。特别是变压器的设计方面，移相全桥电路的匝数比选为1:6（如非笔误），而DAB电路中的变压器匝数比应为1:4。这一项可以继续讨论。

以下计算以变比1:4为例。

2.2  问题1：L1与L2两个电感参数及频率特性要求

DAB电路的能量传输需要电感的帮助，因此如果变压器的漏感可以满足要求，则不需要外加电感。否则必须添加串联电感。

根据博士论文的式（2-7）所示，DAB电路电感有最大值要求，即：

（1）

也就是说：

（2）

其中，为DAB变换器串联电感的值，为工作频率，为原副边的移相角度，M为不大于1的非负数，为原边直流电压，为原边电感电流最大值。

将（最大移相角度设为时），，（假定可能的AC最大电流为DC的5倍，实际情况更小），代入式（2），得

（3）

可取。当变压器原边漏感为，且认为副边电感忽略不计时，只需要在原边添加一个的电感即可；当变压器原边漏感为，且认为副边等效到原边的电感也为时，也可能不需要添加额外的电感。

如果变压器两侧都添加电感，则总体的等效原边电感不能超过计算最大值。

2.3  问题2：隔直电容选取讨论

如果采用软件的算法实现抗直流偏置，则不需要隔直电容（特别是低压大电流的情况下，隔直电容的尺寸可能很大，另外隔直电容的存在会影响DAB电路的性能），此时应该取消两侧的隔直电容。

如果为了控制简单而加入隔直电容，则隔直电容应足够大，不应过多影响DAB电路的性能。按照[1]中的公式，

（4）

其中，为隔直电容两端最大电压，这里设为小于，为原边直流电流，为工作周期，为原副边等效隔直电容值的和。

则

（5）

按照式（5）的计算结果，所需的隔直电容过大。另，此时隔直电容电压峰值为2.7V，但为了确保安全工作，电容耐压应在最大直流电压（44V）以上，并采用AC无感薄膜电容。

2.4  问题3：开关管并联的吸收电容选取（尖峰抑制+软开关）

MOSFET开关管的并联电容的值与时间参数有关，应保证MOSFET关断时电压上升得尽量慢，减小关断损耗；但又应该保证电路的工作速度不受影响。对于并联电容：

（6）

当MOSFET关断时，假设电容电流不大于3倍的直流电流，且MOSFET端电压在0.01个开关周期内上升到直流电压，则原边电容值：

（7）

可取。

副边电容值：

（8）

可取。

应采用DC无感吸收电容，且耐压为直流电压1.5倍以上。

2.5  问题4：原副边直流Cdc1、Cdc2容值和纹波参数

原副边容值取决于直流电压纹波要求。简化计算，当只考虑高频方波的基波分量时，按照博士论文的式（2-11）：

（9）

其中，为直流电容值，为额定功率，为允许的最大波动比值，为高频工作角频率，为直流电压。

（1）对于副边电容：将，，，代入式（9）得：

（10）

（2）当能量反向流动时，对于原边电容：将，设定（波动），，代入式（9）得：

（11）

考虑到实际应用时负载变化的复杂性，可在尺寸和空间允许的情况下尽量增大电容值。

参考文献

[1] 沈燕群, 姚刚, 何湘宁. 带隔直电容的移相全桥DC/DC变换器特性分析. 电力电子技术, Vol. 39, No. 3, 2005.

[2] Planar Magnetics Design Guide, Standex Meder Electronics.