一、单片机使用宏晶STC15W4K56S4单片机，该单片机基本情况如下：

1、工作电压直流2.5V~5.5V；

2、RAM空间大小为4K，即为4096个字节；

3、程序空间大小为56K；

4、4组高速异步串行通信口；

5、封装采用LQFP64L或者LQF64S或者QFN64，最大可以62个IO口

6、单片机所有IO都引出到排针上，方便接插杜邦线做其他用

7、要有外部复位电路、外部晶振电路，晶振可以选高一些！晶振可以为22.1184，也可以更高，但要看单片机外接晶振是否支持这么高的！

8、下载程序既可以用串口1的RS232方式、也可以用那种USB转TTL的小东西接到P3.1和P3.0进行下载。

二、数字量输入

1、要求高速输入、高速光耦隔离；

2、可以接收脉冲输入、可以接收NPN或者PNP型传感器信号，也就是说源极输入和漏极输入都可以；

3、输入或者输入是0V有效或者24V有效；

4、要求8路数字量输入；

5、8路数字量输入都要求有发光二极管指示；

6、数字量输入就类似PLC的数字量输入一样，其他要求我们再沟通

三、晶体管输出

1、要求高速输出、高速光耦隔离；

2、可以输出脉冲信号、可以产生PWM信号用来控制设备；

3、可以驱动直流24V继电器；

4、要求8路晶体管输出；

5、8路晶体管输出都要求有发光二极管指示；

6、晶体管输出就类似PLC的晶体管输出一样，做成PNP型的！其他要求我们再沟通。

四、模拟量输入A/D

1、模拟量输入A/D要求10bit精度；

2、要求8路模拟量输入；

3、要求信号类型是0~20mA

4、选用什么芯片请酌情考虑。

五、模拟量输出D/A

1、模拟量输出D/A要求10bit精度；

2、要求8路模拟量输出；

3、要求信号类型是0~20mA，

4、选用什么芯片请酌情考虑。

六、串口

1、要求2组独立串口；

2、串口1可以在RS232和RS485之间进行切换，可使用轻触自锁开关进行RS232方式和RS485方式的切换；

3、串口2、为RS485方式

4、各串口发送、接收均有发光二极管指示

5、RS232芯片可以采用MAX232、RS485芯片可以采用MAX485

七、以太网

1、要求1组以太网口；

2、以太网通信口支持TCP client、TCP server、UDP client、UDP server等工作模式，可以考虑选用W5500、南京沁恒电子的CH395芯片（官网是http://www.wch.cn/），CH395芯片自带10/100M 以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY)，完全兼容IEEE802.3 10/100M 协议，内置了PPPOE、IP、DHCP、ARP、ICMP、IGMP、UDP、TCP等以太网协议栈固件。单片机系统可以方便的通过CH395芯片进行网络通讯。当然你自己也可以选！！！！

3、发送和接收要有发光二极管指示

4、至于说选的以太网芯片和单片机是通过8位并口、SPI或者异步串口来通信，我们再商议，所选单片机三种接口都有的

八、wifi接口

1、要求1组无线wifi接口

2、支持TCP client、TCP server、UDP client、UDP server等工作模式，本质上要求是和以太网一样的，只不过这个是无线方式，可以考虑选用

3、可以考虑使用有人物联网的wifi模块，官网是http://www.usr.cn/

4、发送和接收要有发光二极管指示

5、至于说选的wifi芯片和单片机是通过8位并口、SPI或者异步串口来通信，我们再商议，所选单片机三种接口都有的

八、电源

1、直流24V供电、有电源指示、有开关，电源供电可以采取插座式、也可以是接线端子

2、可采用1路24V供电，5V电路需要设计；

3、电源要求精度高

4、其他未尽事宜我们再沟通

九、数码显示

1、如果IO口有富裕，亦可加数码管显示；

2、芯片可以采用74HC595AN

3、其他事宜可以详细沟通！

十、PCB布局基本要求：

1、要求板子的左上方为8路数字量输入接线端子、左下方为8路晶体管输出接线端子；

2、要求板子的右上方为8路A/D的接线端子、右下方为8路D/A接线端子；

3、要求板子的正上方为电源插座或者接线端子

4、要求板子的正下方为串口、以太网、wifi等接口放置位置