三款LLC AC-DC电源要求

|  | 350W | 650W | 1000W |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出1电压 | 26V |  |  |
| 输出1电流 | 12A | 23A | 35A |
| 输出2电压 | 2-3V |  | 无 |
| 输出2电流 | 2A | 3A | 无 |
| 散热方式 | 自然冷却 | 两只直径40mm的4025风扇辅助风冷 |  |
| 尺寸 | 电路板尺寸不大于85*215mm（或我们可以改板布在这个尺寸内） |  |  |
| 高度 | - 能够装在44mm厚的机箱中，从电路板背面开始的最高厚度不超过35mm（机箱底板厚2mm，垫柱高3mm，电路板1.6mm，机箱上盖1.5mm），样板保证到变压器的高度就行，电解等的高度如果高可以后期布板再改。 |  |  |

- 1.PWM控制用L6599或其它低价格芯片。

- 温度范围：-10℃～50℃。

- 输入电压： AC165V～265V，输入可加上过欠压保护，不做PFC。

- 输出1电压可调节，调节范围：25-28V。 源效应0.5%，负载效应1%。

- 输出2作为辅助绕组输出，根据匝比情况固定输出2-3V（满载时，空载时允许高出范围）。

- 负载：隔离二极管、电容和芯片组成的大量电路板模块，可以理解为并联了电容的阻性负载。

- 输出1启动带容性负载能力：大于3000uF/A。

- 纹波噪声:≤1%。

- 输出1电压建立波形：输出无过冲和振铃。

- 输出1短路保护：有可靠的过流、短路保护。可满足长时间在电源输出端子处短路不坏、接近过流保护点能长期稳定工作。短保可自恢复，恢复时间几秒钟也可接受。

- 耐压强度：输入-输出 AC2500V。

- 对价格敏感，材料成本尽量低。

- 过流保护点最好不用电位器设置，要求过流保护点稳定，热机的时候输出电流必须保证大于等于额定工作电流。

- 电路板中间不能有散热器，功率管靠板边安装，借助机壳散热。

- 整机寿命不低于10万小时。