一、单片机使用宏晶STC15W4K56S4单片机，该单片机基本情况如下：

1、工作电压直流2.5V~5.5V；

2、RAM空间大小为4K，即为4096个字节；

3、程序空间大小为56K；

4、4组高速异步串行通信口；

5、封装采用LQFP64L或者LQF64S或者QFN64，最大可以62个IO口

6、要有外部复位电路、外部晶振电路。

二、数字时钟

1、led数码管显示

2、芯片可以采用74HC595AN

3、需要显示时间，日期，温度，闹钟等基本功能；

4、模式一，长时间显示（轮换显示时间，日期和温度每一个数值显示5秒，4分钟触发一次）；

5、模式二，声控显示（声控显示时间、日期、温度各一次，每个数值显示5秒）；

6、无线遥控器控制时间的调节，模式的切换；

7、倒计时功能，此功能需要跟步进电机联动，下文我会说明。

8、集成蜂鸣器，按键有提示音；

三、驱动器

1、高速光耦隔离，芯片可以用6N137；

2、内有低压关断、过热停车及过流保护电路，芯片可以采用TB6560AHQ；

3、输出电流1.5~1.7A(暂定，后期根据电机的实际情况)，默认32细分；

4、PUL、DIR、ENA内置共阳接线，通过排针引出，方便电机使用。

四、步进电机

1、采用42步进电机，2相4线，步进角1.8°，额定电流1.7a（暂定）；

2、步进电机有顺时针旋转、逆时针旋转和暂停功能，通过遥控器控制，旋转速度我们再沟通；

3、自带4种固定转速，通过无线遥控器控制，具体再沟通。

4、倒计时功能，即上文提到的钟表联动，无论电机处于何种角度，当倒计时开始时电机自动转到0°并根据倒计时的时间旋转360°；

五、LED

1、控制10个？LED，具体是灯带还是贴片，我们再沟通，LED的数量后期如果IO有剩余可能会增加；

2、LED具有渐亮和渐灭两个模式；

3、渐亮和渐灭的周期与步进电机自带的4种固定转速同步；

4、LED可以选择常亮，呼吸和关闭三种模式；

5、选用什么芯片请酌情考虑。

6、IO口引出到排针，方便LED安装。

六、控制模块

1、集成无线遥控模块，满足以上远程控制要求即可，酌情选择，但排除红外遥控；

2、预留IO口方便加装蓝牙模块，为以后可能开发的APP准备。

七、电源

1、直流24V供电

2、需要为一个下端设备供电，12V1.5A，电源引到排针上。

3、电源要求精度高；

4、其他未尽事宜我们再沟通；

八、PCB布局基本要求

1、板子形状参考以下形状中的一种；

2、排针引出的接口尽量安排在左下角位置；

3、电源插座尽量安排在右下角位置；