此控制板是用于控制220V交流平移门电机。电机采用交流单相马达，最小输入功率370W，最大输入功率750W。

电机的停止限位采用2个机械式的微动开关控制（常开型或常闭型），分别控制两个方向上的停止信号。（暂且用K1和K2表示两个限位开关）。

无线控制采用滚码HCS200或HCS301方案，可实现单键循环控制（开-停-关-停-开）。HCS200遥控已经有现成的产品

相关功能要求：

1、全开功能和行人通道功能

全开门功能：

默认，电机执行开门运行时（在没有任何外部信号输入控制的情况下），直到限位开关K1（或K2）碰触到限位挡板，停止运行。

关门运行，限位开关K2（或K1）碰触到限位挡板，停止运行。

人行通道功能：

当启用人行通道功能后，电机执行开门运行时，运行距离大概在1.5米左右，自动停止。（要用单独的一个按键控制，不能影响全开门按键的使用）。关门运行时以碰触限位开关为停止信号。

细节：原电机使用效果如下，无论门体是在关闭状态（限位开关处于接触状态），还是在中间状态。用人行通道功能控制电机执行开门运行时，运行距离都是在1.5米左右，自动停止（当门体尺寸小于1.5米时，机械限位优先）。关门运行时以碰触限位开关为停止信号。

（全开功能和行人通道功能转换方式及对码可参照原说明，或另行设计）

2、行程学习

用于记忆电机开门和关门的运行时间，以此时间来判断电机在开门到位之前和关门到位之前，进入慢停的时间（慢停功能后面有详细说明）。

细节：行程记忆功能所记忆的时间，不能做为电机停止信号的依据（也就是不能到时间停，以机械限位为唯一信号）。

原电机使用效果如下：当门体停止在当中位置时，再重新运行，电机运行到限位之前，并没有启用慢停。（通过反复测试，结论是只要电机停止，再运行时记忆的时间将归零从新计数）。

（学习方式可参照原说明，或另行设计）

3、慢停时间功能

电机在开门到位之前和关门到位之前，为了减少门体的冲击，降低运行速度，来保护电机和门体。进入慢停的时间可调整。

（调整方式可参照原说明，或另行设计）

4、行程开关方式采用常闭方式

原控制板是通过功能转换，可以选择微动开关的工作方式，常开型或常闭型，取消此转换功能，默认采用常闭式

（参照原说明6-4，取消此功能另行设计）

5、开门机的开关门转换及识别（方向识别）

当安装电机在门洞口左面或右面时，电机的正转和反转所对应门的开门方向和关门方向正好是相反的。（会影响到其他相关功能。后面有介绍）所以要有相应的转换功能。

（转换及识别方式可参照原说明6-5，或另行设计）

6、红外对射保护功能（常闭型）

为防止门体运行过程中，车辆或行人通过时发生危险。需要外接加装保护装置，来起到保护作用。在关门过程中，当触发红外线保护时，门体立即停止并进入自动开门状态。

增加一项功能（原控制板没有此功能）：在关门过程中，当触发红外线保护时，门体立即停止。

两种功能状态可以切换选择。

（当安装电机的位置在门洞口左面或右面，会影响判断关门运行时红外保护的动作，所以要有开关门识别转换功能）。

在开门过程中，当触发红外线保护时，门体继续运行开门动作。

细节：机开门运行过程中触发红外线保护，说明书中描述状态是停止（原说明书6-5）。但在原电机测试时，发现在电机开门运行过程中触发红外线保护，门并没有停止，而是门体继续运行开门动作。

（可参照原说明6-5，或另行设计）

7、遇阻保护

门体在进行开门时遇阻会停止，进行关门时遇阻会自动进行开门操作。抗阻力的大小可以调节，以此来调整电机保护时所受到的力。当抗阻力最大值为没人遇阻保护。

（可参照原说明6-7，或另行设计）

8、自动关门功能

自动关门功能设置有效时，根据设定的时间自动倒数，倒数结束后门体会立即进行自动关门运行。此功能需要时间可调整，时间最长90秒，最短20秒。

细节：原电机测试时，自动关门功能设置有效时，除了门体停在关门限位时，电机不计数，不动作。停在任何中间位置和开门限位位置，电机都会自动倒数，并自动执行关门动作。

（可参照原说明6-6，或另行设计）

9、双开功能

两台电机通过专用接口连接后，操作控制其中的1台电机，就可以实现两台电机的同步运行。另一台无需配码。

当两台电机的方向识别设置一样时，运行方式为（→ →）或（← ←）

当两台电机的方向识别设置相反时，运行方式为（→ ←）或（← →）

细节：此功能反复试过了很多次。表述一下观察到的现象。

两台电机连接以后，按遥控器控制电机执行开门动作，两台电机同时运行一段距离后，再按遥控器，电机停止。此时断电源线，稍等重新通电，两台电机的继电器会有同时的动作（听到吸合响声），但电机没有动作。然后按遥控器控制，只有主电机动作（向关门方向），从电机不动作。再按遥控器，主电机停止，从电机仍不动作。再按遥控器，主电机动作（向开门方向），从电机仍不动作。再按遥控器，主电机停止，从电机仍不动作。（也就是主电机要走一个关动作，再走一个开动作）。这时再按遥控器，主电机和从电机就可以同步运行了。

两台电机连接以后，按遥控器控制电机执行关门动作，两台电机同时运行一段距离后，再按遥控器，电机停止。此时断电源线，稍等重新通电，两台电机的继电器没有动作，电机没有动作。然后按遥控器控制，主电机和从电机就可以直接同步运行开门动作。

这里只是描述一下原控制板的现象，只做为参考，因为这个功能是要求两台电机同步，不知道为什么第一种情况下需要主电机走一个关动作，再走一个开动作，才能两台同步。您可以按您的方式来完成此功能。

10、警灯（220V）

电机运行时，输出220V电压，来控制警灯工作。电机停止，警灯停止工作

11、输出接口的功能要求

一、要有一个户外手动控制功能接口（循环控制，开-停-关-停）

二、要有一个刷卡，蓝牙等门禁功能接口（只执行开门功能，没有

关门和停止功能。（原控制板没有此功能）

三、红外对射保护接口（常闭型）

四、15V直流电压输出（控制板变压器型号为15V，0.533A）

五、警灯输出接口

六、是否可以实现外接手动控制为三个按键，分别控制开，停，关

电机其它状态说明：（此说明，是按原电机控制测试等到）

① 对于断电后，电机的状态

电机在开门运行中，突然断电，稍等通电后，按遥控器，电机仍然执行开门动作。

电机在关门运行中，突然断电，稍等通电后，按遥控器，电机变为执行开门动作。

（也就是说只要电机是在运行中断电的，通电后，电机都只进行开门动作）。

电机在停止状态时，断电，稍等通电后，按遥控器，电机运行方向与断电之前的应运行方向保持一样。（也就是有断电记忆功能）。

② 防冲过设计

当门体运行到其中一个限位开关处时，只要此限位开关不复位，门体只能向相反的方向运行，保护门体到达限位后，不向同方向继续运行，造成门体出轨和其它危险。

（实际测试原电机时，如手压住关门限位开关，然后，按遥控器控制电机，门体只能执行开门动作和停止动作，没有关门动作。开-停-开-停，如手压住开门限位开关，然后，按遥控器控制电机，门体只能执行关门动作和停止动作，没有开门动作。关-停-关-停）。

原控制板LDE灯功能说明：

DL1：红外线指示灯。 DL2：手动开关指示灯。

DL3，DL4：分别为两个限位开关指示灯（接入时常亮）

DL5：对码指示灯。

DL6：运行状态灯（平常为灭状态，学习行程时间时会连续闪亮，电机运行时闪一下，限位异常时连续闪亮电机不能动作）

DL7：电机通电指示灯（通电后常亮）

DL8：双开门指示灯。

RF无线接收有现成的模块可以采购。引脚尺寸及参数到时可以提供

通过电路部分的设计是否可以实现增强电机运行功率的作用