电机控制模块

- 工作环境

蔬菜大棚，高湿度，高温度工作

工作湿度：90% 以上

工作温度：常态30度，需耐高温40度

工作频率: 不高

工作电压：120V — 250V

- 功能需求

实现对220V 电机 功率3000W左右的电机正反转控制。同时需要LED显示环境温度、湿度、日期时间。

- 手动开关（互锁，点动）

- 遥控开关

- 定时开关

- 手机控制

- WIF模块（接收控制命令，发送传感器数据），USB更新接口（更新程序）

- 最少6个限位器接口，正3反3

- 继电器状态检测，设置安全继电器

- 启动前灯光提示接口

- 要求

- 因为控制电机设计到生产安全问题，所以所有元器件必须安全稳定。

- 所有动作启动前必须进行灯光和声音提示，在此期间按下任意建可中止操作。

- 遥控距离不得低于100米，抗干扰能力要强，绝不能出现串码情况（因为多台机器会在同一区域作业）

- WIF连接速度要稳定，并提供与手机APP数据交换的解决方案。

- 模块需要检测所有传感器和断电器工作状态，出现问题必须有保险措施。

- 提供不少于3个限位接口，任意接口都可以触发事件，同时单个接口可独立进行事件判断。如限位器1触发（正常工作状态），限位器2触发（限位器1可能出现故障）限位3触发（警告，需要检查限位器）

- 设置安全继电器控制工作断电器，当工作继电器出现故障安全断电器可断开工作继电器电源。

- 电源需要可以120V—250V之间稳定工作（工作区域电压不稳定）。

- 外壳做防水防摔设计。