数据采集系统技术验证平台技术要求

1、功能与组成

1.1 功能

技术验证平台应具备以下功能：

a) 大容量数据存储功能；

b) 高速数据回放功能；

c) 多通道可扩展的数据采集功能；

d) 常用总线接口功能。

1.2 组成

技术验证平台由数据存储回放、数据采集、总线通讯等功能模块组成。结构形式上各模块应独立制板，并通过板间连接器连接。

2、具体要求

2.1  数据存储回放

数据存储回放模块根据存储介质的不同可分为两种，一种以SSD或者eMMC作为存储介质，存储容量不低于目前主流产品容量，SSD数据接口协议不低于SATAⅡ，eMMC接口协议不低于eMMC4.5；一种以NANDFLASH器件作为存储介质，并可以由多片NANDFLASH器件组成阵列形式。两种类型的存储介质均由FPGA进行数据文件的读、写、擦除操作。数据应以文件系统的形式进行操作。

数据回放采用USB3.0接口,USB接口接入计算机后，可以通过计算机资源管理器或者专用软件完成数据文件的查看、读取和删除操作。

2.2  总线通讯

数字量接口包括1路百兆以太网接口、1路CAN口和2路RS422接口，各接口对外连接应进行电气隔离。通过以太网接口应可以完成存储数据的读、写、擦除操作。

- 2.3 数据采集

单个数据采集模块采样通道不少于16路，总采样率不小于1MS/s，各通道采样率可以通过软件进行设置；各通道输入端可兼容单端或差分输入，并设置前置滤波，截止频率可调整。

数据采集模块应具备扩展能力，扩展数量不小于4块。

3 其他要求

FPGA器件推荐使用Actel公司产品， USB器件推荐使用Cypress公司产品。