开关工具

硬件需求规格说明书

修订记录

*A － 增加  M － 修改  D － 删除

| 版本 | 日期 | 图表 章节号 | A M D | 标题或简要描述 | 变更 申请号 | 修订者 | 批准者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目  录

1	引言	4

1.1	目的	4

1.2	内容	4

1.3	参考资料	4

2	概述	4

2.1	产品描述	4

2.2	硬件需求规格	4

2.2.1	性能要求	4

2.2.2	主要技术参数	5

2.3	硬件接口	6

2.3.1	内部接口	6

2.3.2	外部接口	7

2.4	外观和结构要求	7

# 引言

## 目的

描述开关工具产品的具体需求规格、技术参数、使用场景。

## 内容

开关工具包括：产品描述、性能要求、主要技术需求、硬件接口、外观和结构要求。

主要技术需求涵盖：解除锁闭的机械控制部分、开关ID获取、语音提示、开关状态判断电路、指示灯提示、无线通信模块、RTC时钟、数据存储、开关控制、电源系统。

## 参考标准

# 概述

## 产品描述

设计一款新的开关及配合开关开启与关闭的工具。开关具备唯一的ID，内置机械锁闭装置及提供开关当前状态的模块，当开关工具插入开关后，读取开关ID，开关工具判断可以开启后解除开关内部的锁闭装置，可正常开启或关闭开关。

整个产品分为两个部件组成：

1）开关部分

主要包括：唯一的ID、锁闭装置、提供开关当前状态的模块（开/关）

注意：开关为无源设备，但可开关工具插入后供电

2）开关工具部分

主要包括：解除开关内锁闭的装置、获取开关ID的模块、指纹模块、4G无线通信模块、开关当前状态判断模块、GPS模块、语音提示等

注意：外观尺寸暂定为6x5x0.5CM，可结合电路设计综合考量

技术方案需考虑以下使用场景：

1）开关上下左右排列，上下左右各间距为3CM。

2）开关工具插入过程中及插入后必须保证识别的ID为当前所插入的开关。

举例：使用非接触式如NFC标签作为开关ID的方案，在工具插入过程中读取途经的其它开关ID，或者插入后读取的是相邻开关的ID。技术方案设计中需屏蔽类似情况的发生，保证100%的读取到的是当前所插入的开关ID。

接触式ID读取的方案需考虑接触点氧化的问题（开关的动作是非常低频的操作）

3）开关ID的读取需伴随工具插入动作完成后随即完成，整个过程自然、流畅。

4)注意外包的产品分为开关和开关工具两部分。

## 硬件需求规格

### 性能要求

- 仪器体积小、重量轻。

- 精度高、抗干扰能力强。

- 开关状态采集准确率100%。

- 产品使用年限不低于5年。

- 产品必须经过3C认证

### 主要功能模块及需求

| 开关 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能模块 |  | 技术/要求 | 备注 |
| 开关的唯一ID |  | 无线方式或者电子存储方式 | 要求工具能够在毫秒级内获得 |
| 锁闭装置 |  | 机械结构 |  |
| 提供开关当前状态的模块 | 给工具提供判断依据 |  | 当前状态分为开和关两种 |
| 注意：开关为无源设备，但可开关工具插入后供电 |  |  |  |
| 开关工具 |  |  |  |
| 功能模块 |  | 技术/要求 | 备注 |
| 解除锁闭的机械控制部分 |  |  |  |
|  | 其他方案 |  |  |
| 开关ID获取 | 非接触模式 | 无线读取开关ID | 二选一 |
|  | 接触模式 | 工具插入开关供电并读取ID |  |
| 语音提示 | 电量提示 | 详见具体设计说明书 |  |
|  | 操作提示 |  |  |
|  | 网络状态提示 |  |  |
|  | 开/关机提示 |  |  |
| 开关状态判断 | 开关提供可检测装置 | 工具判断开关状态的电路 |  |
| 指示灯提示 | 充电指示灯 | 充电过程中绿灯常亮，充满灭 |  |
|  | 开关机状态指示灯 | 开机时亮，关机时灭 |  |
| 无线通信模块 | GPRS/3G/4G网络 | 最好同时支持联通+移动 |  |
| 指纹识别 |  | 半导体式 |  |
| RTC时钟 |  |  |  |
| GPS模块 |  |  |  |
| 数据存储 |  | 可存储开关操作记录 |  |
| 开关控制 | 模式开关 | 拨动开关选择工具的工作模式 |  |
|  | 电源键 | 长按3秒实现开关机。 |  |
| 电源系统 | 电池类型 | 聚合物锂电池 |  |
|  | 电池工作时间 | 正常工作7天 | 暂定,可结合外观设计综合考量 |
|  | 充电类型 | Micro USB |  |
|  | 省电模式 | 待机时长1年 |  |
|  |  | 自动进入待机 |  |
| 环境参数 | 工作温度 |  |  |
|  | 湿度 |  |  |
|  | 防护等级 |  |  |
| 物理特性 | 重量 |  |  |
|  | 尺寸 | 6x5x0.5CM | 暂定,可根据外观设计综合考量 |
| 数据接口 |  | Micro USB | 与PC有数据交互 |
| 软件功能 |  |  |  |

## 硬件接口

### 内部接口

### 外部接口

## 外观和结构要求

- 本产品的外形尺寸及零部件尺寸应符合设计图纸要求。

- 本产品整机表面应清洁无凹痕﹑划伤﹑变形。零部件整体和元器件装配位置要牢固，不应有虚焊﹑折裂和机械损伤。

- 本产品面板字迹应清晰，各操作键接触良好，转换复位正常。

- 产品标志：测试仪上应有铭牌，铭牌上应有下列标志：

- 厂名，厂址；

- 产品的名称，型号；

- 制造日期；

- 出厂编号；