基于MTK的定位终端产品开发需求

本产品是基于GPS、北斗、WIFI、LBS定位功能于一体的定位模块终端，通过GPRS进行数据通讯，从而实现精准定位和平台通讯。

## 一、需求描述

- 定位通讯芯片采用MTK的开发方案（非第三模块和MCU通讯方案），GPS定位精度在3-5米，北斗定位精度10-20米，AGPS 50-100米。

- 内置3.7V 200mah锂电池（后续要考虑待机5年的电池接入），工作时间为4小时，待机时长为48小时，电池低电压报警。

- 内置加速度传感器（陀螺仪）接口，用于感知车辆行驶、碰撞、倾倒。

- 内置光线感应器接口，当感受到一定的照度后启动告警；

- 内置ACC检测接口，实现车辆状态检测；

- 内置I/O输出输出开关量接口，实现报警输入或继电器输出控制；

- 外接电源要求支持9-100V宽电压输入，支持断电报警，内置电压检测模块，可检测外接电源电池电压，当电池电压达到设定值后，模块停止工作，进入休眠状态。

- GPS、北斗冷启动时间在30秒以内，热启动在5S以内，优先以GPS信号源定位为主，当GPS信号弱时采用北斗定位，实现自动灵活切换，当无GPS和北斗信号时，采用WIFI及LBS（AGPS的信号进行基站定位）等进行辅助定位，能实时上报经纬度、行使方向、时速、采用哪种定位，对信号的漂移能进行过滤。

- 与平台的心跳信息灵活可设，根据通讯协议来定

- 当终端在运动时，可根据一定的频率（可设）上报坐标，当终端静止一定时间后（可设），自动关闭定位和数据上传，进行休眠，当终端再次活跃时，再进行数据传送。

- 可通过平台或短信指令设置服务器地址。

- 下发指令功能，可通过下发指令实现相关功能（实时跟踪、唤醒、更改发送频率、设置灵敏度，能获取卫星数量和信号强度等）详见协议文档。

- 具有定位数据离线存储功能，当无法通讯时可预先存储不少于100个坐标点，并带上时间，通过在线或指令获取预先存储的数据。（可选）

- 信号接收强度强，终端安装在隐蔽非金属箱体内，天线为非板载PCB天线，可用陶瓷或FPC等，但应放在模块的其中一面。便于安装。

- 模块尺寸尽量小，便于安装。尺寸：（小于）长X 宽X 高：80mm X 30mm X10mm；

- 指示灯要求（正常为绿色、非正常为红色）

- 开关要求（微型开关1个，打开接通电源正常工作）

- SIM卡座一个，要求方便安装，安装物联网卡（可考虑全网通eSIM卡方式，具体再沟通）

- 线束要求为4线，2根电源线，1根ACC，1根I/O。

- 开发周期要求在3个月内，批量设备成本管控在30元内/套

## 二、报价说明

承接项目人员需要报项目开发计划，文档形式，包括技术开发费用、开发周期，开发费用包括PCB板、元器件、样板一切费用。

## 验收与付款

1、个人或公司签订开发协议后，可先支付10%定金，原理图认可后再支付20%定金，样机功能测试通过后，再支付60%，剩余10%在一个月内全部付清。；

2、验收提交清单：BOM清单、器件规格书、原理图、PCB、源程序、样机10套；

3、验收标准签订合同时由我司制定。