CVR技术要求：

1、该语音记录仪具有4个独立的音频输入通道。

2、音频数据记录在固态硬盘（120G）上，并采用数据加密的形式存储，循环记录功能，音频数据复制出后，需要使用破解软件进行破解，方可进行声音的播放。

3、语音比特率24Kbps（音质达不到要求时，可以适当的提高）。

4、具有4G和WIFI数据收发模块，4G和WIFI模块接收到请求数据发送时，启动存储数据的发送。

5、软件终端，能够接受到4G和WIFI模块发送的语音数据，并且能够将该数据解密，并且播放。（需提供数据压缩和解密的协议）

6、记录语音信息包含设备编号和时间信息。时间信息使用Arinc429时钟进行数据的发送（开发时可提供具体的协议）。

7、4G和WIFI模块具有开关控制使能功能。

8、产品具有工作状态指示，电源、工作、故障等。

9、设备采用直流28V供电。

10、存储的音频数据格式能够在windows系统下兼容。

11、以上控制组件需要满足电子兼容和电源特性试验要求。

| 通道 | 频率响应 | STI品质指数 | 信号/无声信号比 | 总谐波失真+噪声 | 通道串扰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道1 | 150Hz~3.5KHz | ＞0.65 | ＞48dB | ≥24dB | ≥40dB |
| 通道2 | 150Hz~3.5KHz | ＞0.65 | ＞48dB | ≥24dB | ≥40dB |
| 通道3 | 150Hz~3.5KHz | ＞0.65 | ＞48dB | ≥24dB | ≥40dB |
| 通道4 | 150Hz~6KHz | ＞0.75 | ＞48dB | ≥24dB | ≥40dB |

以上为产品主要的功能参数，如能够满足设计的要求，后期再沟通详情。

技术咨询联系人：姓名：党欣雷 电话：010-89401998-9424 邮箱：274752568@qq.com