- 三色指示灯：开锁指示灯、关锁指示灯、充电指示灯、低压指示灯、录指纹指示灯

- 蜂鸣器声提示：开锁、关锁、录指纹

- 功耗：睡眠模式≤ 5uA， 检测模式 ≤30uA

- 工作电压：DC3.3V或DC5V

- 一个设置键：录指纹和恢复出厂设置（短按录指纹，长按恢复出厂设置要第一个指纹验证）

- 指纹还没录入前，所有的指纹都可以开锁

- 可存储枚数：10个

- 第一个录的指纹有管理功能，以后录的指纹要第一个指纹验证才可以录。（录指纹要有时间限制）

- 1. 指纹录入
短按设置按钮激活指纹录入功能，此时LED蓝灯快闪，请按压需要录入的手指指纹3次，每按压采集指纹成功一次，蓝灯会熄灭一次后继续快闪，3次按压采集成功后，蓝灯常亮，则录入指纹成功。若出现红灯闪烁，则表示本次录入指纹失败。需重新按压设置按钮录入。每按一次指纹蜂鸣器响一声
2. 指纹开锁
使用已成功录入的手指按压，指纹正确，绿灯闪烁和蜂鸣器声，在3秒内打开锁，进入睡眠模式。超时3秒没有动作，锁会自动上锁，进入睡眠模式。锁上锁，绿灯闪烁和蜂鸣器声。若按压手指，出现红色闪烁蜂鸣器声，则表示指纹比对不通过，需重新按压指纹。
备注：当锁未存储指纹时，任何手指均可开锁。