功率表

显示功能如下：

1. 白色为数码显示分别为:

直流电压0-99.99V   交流电压0-300V   交流电流0- 99.9A

交流功率0-9999W   交流频率45-65HZ

- 绿色上电后固定显示 无变化

- 两个箭头1、2 、3 显示工作状态（流动状态）检测由外部单片机提供低电位（0）执行

- 风机图标  显示当前风机开启（常亮状态）    表头探头检测大于45度执行

- 温度图标  显示温度保护（闪烁状态）

- 检测由外部单片机提供低电位（0）执行和内部温度探头大于85度执行

- 电池图标  显示过压和欠压保护（闪烁状态）  检测由外部单片机提供低电位（0）执行

- 警告图标  显示功率保护（闪烁状态）        检测由外部单片机提供低电位（0）执行

- 电路框架

- 电路要求

- 交流需要隔离采样

- 电流采样互感器

- 直流输入电压检测

- 表头供电12VDC

- 表头内部3路温度探头检测只要其中一路检测温度大于45度就开启风机FAN控制信号

- 高电位（1）开启、图标闪烁    低电位（0）关闭  不显示图标

- 当表头内部3路温度探头检测只要其中一路检测温度大于85度或外部温度保护信号

- 输入时，开启表头温度保护信号  高电位（1）开启、图标闪烁，低电位（0）关闭 不

- 显示图标

- 备注：

- 显示屏幕我方提供，贵方最后需提供原理图、pcb图、源程序（C）、BOM清单、样机一套；

- 单片机用stm32系列，各类参数采集精度要准确，最好采用集成芯片（如：HLW8032 ）；

- 开发周期：7月5号前；

- 样机要求，简单的做一个DEMO即可，pcb大小无要求，功能要求是显示按照要求正常，精度要准确，我方后续需重新调整布局；

- 其他。