#### 小流量即热恒温高精度恒温控制方案

- 需求说明：

  - 功能描述

    - 一个小流量(800-1200ml/min左右)的自来水龙头即热恒温水龙头的出水温度控制板。

    - 硬件温控模块包括：发热管，流量计，入水温度传感器，出水温度传感器，温控开关，温度保险丝，PCB板等。

    - 软件温控模块包括：嵌入式开发（C语言），通信等。

    - 主控板与温控板采用串口通信发送或接受相关控制指令。

  - 参数说明

| - 序号 | - 参数 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 自来水流量 | - 800-1200ml/min | - 自来水管转接,外管径：6mm， |
| - AC供电 | - 220V |  |
| - DC供电 | - 5V | - PCB板 |
| - 加热管功率 | - 1600-2800W |  |
| - 预热时间 | - 小于6秒 |  |
| - 出水温度 | - 30-42摄氏度 | - 温度误差正负1摄氏度 |
| - 串口通信 | - 速率最低2400bps |  |

- 交付物

- 我们需要供应商提供一个工业控制版的开发方案。核心交付物如表所示：

| - 序号 | - 交付物 | - 血注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 控制板样件 | - A样*2、B样*2 |
| - 2 | - 硬件开发资料 | - 原理图，PCB图，装配图 |
| - 3 | - 硬件BOM表 |  |
| - 4 | - 嵌入式软件源码及相关文档 |  |
| - 5 | - 软件开发手册 |  |

- 项目周期及验收

- 项目周期

- 项目计划整个项目周期30天。

- 项目交付后需要配合我方提供不大于2个工作日的驻场调试服务或技术支持（与主控板调试）。

- 验收标准

- 样件能正确驱动相应元器件。

- 原理图需经我方评审通过。

- 软件源码需经我方评审通过。

- 与对标产品在控制，性能有所提升。

- 其它

- 其中测试用各元器件（控制器上物料除外）由我方提供。

- 样件费用由供应商覆盖。

- 供应商至少需要提供核心开发内容、一级计划和报价。