产品说明书（硬件低成本）

- 尺寸 长固定200mm，宽 最大50mm（注意：宽最是越小越好），4个M3的固定孔

6个按键（12*12*7.3MM 黄色方头/微动/轻触/按键开关），左右各3个，中间是两块4位数码管（4位 数码管 0.56英寸 共阴 5643AS 红色 四位一体）。3个直径3mm或者5mm指示灯，分别是电源，打气，加热，怎么排列放哪里，需要开发者设计。

二．功能

1）通过220v供电，获取12V的电。可以经过板上12v变压器获取，或者BP9022A设计电源。控制两个12V继电器,其中一个继电器是控制加热，一个控制电磁阀，其中一路温度检测是k型传感器，0到200℃。

2）所有输入输出的接线端是HT5.08直针插座（例如220v输入，继电器输出，一个继电器有两个输出接线端即可，即一个直接在板上连接220v正，另外一个220v负通过继电器控制开关），其中继电器控制电磁阀的电流1A内，另外一路的加热丝的电流5A内。

3）按键从左到右分别是电源按键，加热按键，打气按键，设置按键，加按键，减按键。

（说明：两个数码管，左边显示当前工作温度，单位是摄氏度，显示精度1℃；右边是当前打气时间上，单位是秒）

电源按键，关机状态下，两个继电器断开，数码管以及指示灯关。如果是开机需要根据加热设置和打气设置进行控制。数码管指示灯同步。

加热按键，如果当前是开，按一下关；开左边数码管显示当前工作温度，加热指示灯亮，继电器根据设置的温度进行开关，高于设置温度关闭，低于设置温度2摄氏度开启；当前是开，按一下关闭，同时关闭显示数码管，以及关闭加热指示灯，加热继电器。数码管显示举例温度是38摄氏度，显示0038；

打气按键。打开打气继电器，除泡指示灯亮，右边数码管显示打气时间，单位是秒，如果达到设定的除泡时间，测自动关闭除泡指示灯，右边数码管，继电器。如果手动开关打气，参考加热功能。

设置按键，按一下，左边数码管1s的频率闪烁，通过加减按键进行设置温度；再按一下设计按键，右边数码管进行闪烁，通过加减按键进行打气时间；再按一下设计按键，退出设置。

加按键，支持长按功能，长按1.5s以上就连续加

减按键，支持长按功能，长按1.5s以上就连续减

三 .参数以及状态具有掉电记忆功能。

四．出厂设置，设置温度为70摄氏度，打气时间是600秒

五．硬件选型

可以参考微波炉设置电路。单片机STM8S003，控制按键以及显示的TM1688相类似的。电源设置采用变压器的(金华迪杰1W插针式工频电源变压器220V/12v)

)，除非有设计过批量生产BP9022A经验的。  按键（12*12*7.3MM 黄色方头/微动/轻触/按键开关），左右各3个，中间是两块4位数码管（4位 数码管 0.56英寸 共阴 5643AS 红色 四位一体）。3个直径3mm或者5mm指示灯