功能需求实现

| 尺寸 | 2.4CM*3CM 两边留2mm空边 |
| --- | --- |
| 实现功能 | - 手感应开关，第一次感应开，第二次感应关。2、Led1提示充电状态（红绿）低电状态报警。Led2运行状态灯当感应开时实现呼吸效果。 - 3、电压低于3.2V 应关闭电磁阀 并提示低电报警 |
| 保护方式 | 30分钟 关闭电磁阀 |
| 感应距离 | 5CM |
| 供电方式 | 1200MA 3.7V 锂电池 控制板须加电源管理芯片，对电池充电 |
| 电磁阀参数 | 双稳态电磁阀 型号MFZ0101M-180 供电3.2V-6V 脉宽30ms 驱动电流400ma 具体需要测试 |
| 要求 | 要求实现低功耗静态功耗40ua以下，使用时长可达8个月以上。 |
| 开发周期 | 7天打样，20天量产 |
| 需求量 | 20000个 |
| 联系人 | 项目经理 梁工 13136153700 微信同号 杭州创达环境科技股份有限公司 |