GBT28181-2016协议

- GBT28181-2016协议

# 标准号：GB/T 28181-2016

| 中文标准名称：公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 |  |
| --- | --- |
| 英文标准名称：Technical requirements for information transport, switch and control in video surveillance network system for public security |  |
| 标准状态：现行 |  |

协议标准文档地址：

- http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=469659DC56B9B8187671FF08748CEC89

- GBT28181-2016协议

  - 略缩语

- AES:高级加密标准(AdvancedEncryptionStandard)

- B2BUA:背靠背用户代理(BacktoBackUserAgent)

- CIF:通用中间格式(CommonIntermediateFormat)

- DES:数据加密标准(DataEncryptionStandard)

- DNS:域名系统(DomainNameSystem)

- DVR:数字硬盘录像机(DigitalVideoRecorder)

- ID:标识编码(Identification)

- IP:因特网协议(InternetProtocol)

- IPC:网络摄像机(InternetProtocolCamera)

- IPSec:因特网安全协议(InternetProtocolSecurity)

- MANSCDP:监控报警联网系统控制描述协议(MonitoringandAlarmingNetworkSystemControl

- DescriptionProtocol)

- MANSRTSP:监控报警联网系统实时流协议(MonitoringandAlarmingNetworkSystem Real?TimeStreamingProtocol)

- MD5:信息摘要算法第5版(MessageDigestAlgorithm5)

- MPEG-4:动态图像专家组 (MovingPictureExpertsGroup)

- NAT/FW:网络地址翻译/防火墙(NetworkAddressTranslatorandFireWall)

- NTP:网络时间协议(NetworkTimeProtocol)

- NVR:网络硬盘录像机(NetworkVideoRecorder)

- PS:节目流(ProgramStream)

- RTCP:实时传输控制协议(Real-timeTransportControlProtocol)

- RTP:实时传输协议(Real-timeTransportProtocol)

- RTSP:实时流化协议(Real-TimeStreamingProtocol)

- SDP:会话描述协议(SessionDescriptionProtocol)

- SHA:安全哈希算法(SecureHashAlgorithm)

- SIP:会话初始协议(SessionInitiationProtocol)

- SVAC:安全防范监控数字视音频编码(SurveillanceVideoandAudioCoding)

- S/MIME:安全多用途网际邮件扩充协议(SecureMultipurposeInternetMailExtensions)

- TCP:传输控制协议(TransmissionControlProtocol)

- TLS:传输层安全(TransportLayerSecurity)

- UA:用户代理(UserAgent)

- UAC:用户代理客户端(UserAgentClient)

- UAS:用户代理服务端(UserAgentServer)

- UDP:用户数据报协议(UserDatagramProtocol)

- URI:全局资源标识符(UniversalResourceIdentifier)

- XML:可扩展标记语言(EXtensibleMarkupLanguage)

  - 互联结构

- 2.2.1 SIP监控域互联结构

- 2.2.2  联网方式

- 2.2.2.1 级联

- 两个信令安全路由网关之间是上下级关系,下级信令安全路由网关主动向上级信令安全路由网关

- 发起注册,经上级信令安全路由网关鉴权认证后才能进行上下级系统间通信。

- 2.2.2.2

- 互联

- 信令安全路由网关之间是平级关系,需要共享对方SIP监控域的监控资源时,由信令安全路由网关

- 向目的信令安全路由网关发起,经目的信令安全路由网关鉴权认证后方可进行平级系统间通信。

- 互联方式的联网结构示意图如图4、图5所示,信令流应通过信令安全路由网关传送,媒体流宜通

- 过媒体服务器传送。

- 信令安全路由网关之间是平级关系,需要共享对方SIP监控域的监控资源时,由信令安全路由网关

- 向目的信令安全路由网关发起,经目的信令安全路由网关鉴权认证后方可进行平级系统间通信

- 互联方式的联网结构示意图

- 2.2.2.3 SIP监控域与非SIP监控域互联结构

- SIP监控域与非SIP监控域通过网关进行互联,互联结构见图6。网关是非SIP监控域接入SIP监

- 控域的接口设备,在多个层次上对联网系统信息数据进行转换。根据转换的信息数据类型,网关逻辑上分为控制协议网关和媒体网关

- 2.2.2.4 控制协议网关

- 控制协议网关在SIP监控域和非SIP监控域的设备之间进行网络传输协议、控制协议、设备地址的转换,具体功能应包括如下的一种或几种：

- a) 代理非SIP监控域设备在SIP监控域的SIP服务器上进行注册;

- b) 将非SIP监控域的网络传输协议与5.1中规定的网络传输协议进行双向协议转换;

- c) 将非SIP监控域的设备控制协议与4.3中规定的会话初始协议、会话描述协议、控制描述协议和媒体回放控制协议进行双向协议转换;

- d) 将非SIP监控域的设备地址与6.1中规定的设备地址进行双向地址转换。

- 2.2.2.5 媒体网关

- 媒体网关在SIP监控域和非SIP监控域的设备之间进行媒体传输协议、媒体数据编码格式的转换具体功能应包括如下的一种或者几种:

- a) 将非SIP监控域的媒体传输协议和数据封装格式与5.2规定的媒体传输协议和数据封装格式进行双向协议转换;

- b) 将非SIP监控域的媒体数据与6.2中规定的媒体数据压缩编码进行双向转码

- 2.2.3联网系统通信协议结构

- 2.2.4控制、传输流程和协议接口

- 2.2.4.1 基本注册

- 消息示范：

- 1.1 Registersip:SIP服务器编码@目的域名或IP地址端口SIP/2.0

- Via:SIP/2.0/UDP 源域名或IP地址端口

- From:<sip:SIP设备编码@源域名>;tag=185326220

- To:<sip:SIP设备编码@源域名>

- Call-ID:ms1214-322164710-681262131542511620107-0@172.18.16.3

- CSeq:1Register

- Contact:<sip:SIP设备编码@源IP地址端口>

- Max-Forwards:70

- Expires:3600

- Content-Length:0

- J.1.2 SIP/2.0401Unauthorized

- To:sip:SIP设备编码@源域名

- Content-Length:0

- CSeq:1Register

- Call-ID:ms1214-322164710-681262131542511620107-0@172.18.16.3

- From:<sip:SIP设备编码@源域名>;tag=185326220

- Via:SIP/2.0/UDP源域名或IP地址端口

- WWW-Authenticate:Digestrealm="64010000",nonce="6fe9ba44a76be22a"

- J.1.3 Registersip:SIP服务器编码@目的域名或IP地址端口 SIP/2.0

- Via:SIP/2.0/UDP 源域名或IP地址端口

- From:<sip:SIP设备编码@源域名>;tag=185326220

- To:<sip:SIP设备编码@源域名>

- Call-ID:ms1214-322164710-681262131542511620107-0@172.18.16.3

- CSeq:2Register

- Contact:<sip:SIP设备编码@源IP地址端口>

- Authorization:Digestusername="64010000002020000001",realm="64010000",nonce="6fe9

- ba44a76be22a",uri="sip:64010000002000000001@172.18.16.5:5060",response="9625d92d1bddea

- 7a911926e0db054968",algorithm=MD5

- Max-Forwards:70

- Expires:3600

- Content-Length:0

- 115

- GB/T28181—2016J.1.4 SIP/2.0200OK

- To:<sip:SIP设备编码@源域名>;tag=69113a2a

- Contact:sip:SIP设备编码@源IP地址端口

- Content-Length:0

- CSeq:2Register

- Call-ID:ms1214-322164710-681262131542511620107-0@172.18.16.3

- From:<sip:SIP设备编码@源域名>;tag=185326220

- Via:SIP/2.0/UDP源域名或IP地址端口

- Date:2010-11-02T15:01:26.115

- Expires:3600

- 2.2.4.2 注销

- Registersip:SIP服务器编码@目的域名或IP地址端口SIP/2.0

- Via:SIP/2.0/UDP 源域名或IP地址端口

- From:<sip:SIP设备编码@源域名>;tag=185326220

- To:<sip:SIP设备编码@源域名>

- Call-ID:ms1214-322164710-681262131542511620107-0@172.18.16.3

- CSeq:1Register

- Contact:<sip:SIP设备编码@源IP地址端口>

- Max-Forwards:70

- Expires:0

- Content-Length:0

- 2.2.4.3 设备控制

- 源设备向目标设备发送设备控制命令,控制命令的类型包括球机/云台控制、远程启动、录像控制、报警布防/撤防、报警复位、强制关键帧、拉框放大、拉框缩小、看守位控制、设备配置等,设备控制采用IETFRFC3428中的 Message方法实现。源设备包括SIP客户端、网关或者联网系统,目标设备包括SIP设备、网关或者联网系统。源设备向目标设备发送球机/云台控制命令、远程启动命令、强制关键帧、拉框放大、拉框缩小命令后,目标设备不发送应答命令,命令流程见9.3.2.1;源设备向目标设备发送录像控制、报警布防/撤防、报警复位、看守 位 控 制、设 备 配 置 命 令 后,目 标 设 备 应 发 送 应 答 命 令 表 示 执 行 的 结 果,命 令 流 程

以下是样例：

说明：SPVMN平台IP为192.168.8.180，设备IP为192.168.8.184

一、向平台注册的交互协议

1、客户机向SPVMN平台注册协议

REGISTER sip:34020000002000000001@3402000000 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.8.184:5060;rport;branch=z9hG4bK1839159132

From: <sip:34020000001320000001@3402000000>;tag=1168363890

To: <sip:34020000001320000001@3402000000>

Call-ID: 434018964

CSeq: 1 REGISTER

Contact: <sip:34020000001320000001@192.168.8.184:5060>

Max-Forwards: 70

User-Agent: IP Camera

Expires: 3600

Content-Length: 0

2、平台回复包

SIP/2.0 401 Unauthorized

CSeq: 1 REGISTER

Call-ID: 434018964

From: <sip:34020000001320000001@3402000000>;tag=1168363890

To: <sip:34020000001320000001@3402000000>;tag=90691234_53173353_a67d0e0e-e55c-4ac7-9d5a-f78e149aaf81

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.8.184:5060;rport=5060;branch=z9hG4bK1839159132;received=192.168.8.184

WWW-Authenticate: Digest realm="3402000000",nonce="b1f444e6805f2768"

Content-Length: 0

3、验证注册

REGISTER sip:34020000002000000001@3402000000 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.8.184:5060;rport;branch=z9hG4bK119722870

From: <sip:34020000001320000001@3402000000>;tag=1168363890

To: <sip:34020000001320000001@3402000000>

Call-ID: 434018964

CSeq: 2 REGISTER

Contact: <sip:34020000001320000001@192.168.8.184:5060>

Authorization: Digest username="34020000001320000001", realm="3402000000", nonce="b1f444e6805f2768", uri="sip:34020000002000000001@3402000000", response="97cae60143bf336443d0bc5e669571a9", algorithm=MD5

Max-Forwards: 70

User-Agent: IP Camera

Expires: 3600

Content-Length: 0

4、平台回复

SIP/2.0 200 OK

CSeq: 2 REGISTER

Call-ID: 434018964

From: <sip:34020000001320000001@3402000000>;tag=1168363890

To: <sip:34020000001320000001@3402000000>;tag=02949493_53173353_db24af08-e421-4de3-85e7-b3f3f5284b02

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.8.184:5060;rport=5060;branch=z9hG4bK119722870;received=192.168.8.184

Contact: <sip:34020000001320000001@192.168.8.184:5060>

Expires: 3600

Date: 2015-11-05T10:55:56.012

Content-Length: 0

5、客户端向平台的消息请求包

MESSAGE sip:34020000002000000001@3402000000 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.8.184:5060;rport;branch=z9hG4bK10460200

From: <sip:34020000001320000001@3402000000>;tag=1056449357

To: <sip:34020000002000000001@3402000000>

Call-ID: 897764098

CSeq: 20 MESSAGE

Content-Type: Application/MANSCDP+xml

Max-Forwards: 70

User-Agent: IP Camera

Content-Length:   162

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Notify>

<CmdType>Keepalive</CmdType>

<SN>105</SN>

<DeviceID>34020000001320000001</DeviceID>

<Status>OK</Status>

</Notify>

6、平台回复

D?IWEge<@SSIP/2.0 200 OK

CSeq: 20 MESSAGE

Call-ID: 897764098

From: <sip:34020000001320000001@3402000000>;tag=1056449357

To: <sip:34020000002000000001@3402000000>;tag=32617088_53173353_9281af7a-b890-44e0-8033-2f61d4af7c64

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.8.184:5060;rport=5060;branch=z9hG4bK10460200;received=192.168.8.184

Content-Length: 0

到此，注册成功。

二、视频播放协议

2.1 平台向设备请求数据

INVITE sip:34020000001320000001@3402000000 SIP/2.0

Call-ID: 8da28ff25846846583477063d4008180@0.0.0.0

CSeq: 1 INVITE

From: <sip:34020000002000000001@3402000000>;tag=41363971_53173353_e9868597-2a56-4171-911d-d527eb58c307

To: <sip:34020000001320000001@3402000000>

Max-Forwards: 70

Contact: "34020000002000000001" <sip:<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">192.168.8.180</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">:5060></span>

Content-Type: application/sdp

Route: <sip:34020000001320000001@192.168.8.184:5060;lr>

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.8.180:5060;branch=z9hG4bKe9868597-2a56-4171-911d-d527eb58c307_53173353_50921343723068

Content-Length: 225

v=0

o=34020000002020000001 0 0 IN IP4 192.168.8.180

s=Play

c=IN IP4 192.168.8.180

t=0 0

m=video 6000 RTP/AVP 96 98 97

a=recvonly

a=rtpmap:96 PS/90000

a=rtpmap:98 H264/90000

a=rtpmap:97 MPEG4/90000

y=0100000001

f=

2.2 设备回复平台的包

SIP/2.0 100 Trying

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.8.180:5060;branch=z9hG4bKe9868597-2a56-4171-911d-d527eb58c307_53173353_50921343723068;received=192.168.8.180

From: <sip:34020000002000000001@3402000000>;tag=41363971_53173353_e9868597-2a56-4171-911d-d527eb58c307

To: <sip:34020000001320000001@3402000000>

Call-ID: 8da28ff25846846583477063d4008180@0.0.0.0

CSeq: 1 INVITE

User-Agent: IP Camera

Content-Length: 0

SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.8.180:5060;branch=z9hG4bKe9868597-2a56-4171-911d-d527eb58c307_53173353_50921343723068;received=192.168.8.180

From: <sip:34020000002000000001@3402000000>;tag=41363971_53173353_e9868597-2a56-4171-911d-d527eb58c307

To: <sip:34020000001320000001@3402000000>;tag=833711816

Call-ID: 8da28ff25846846583477063d4008180@0.0.0.0

CSeq: 1 INVITE

Contact: <sip:34020000001320000001@192.168.8.184:5060>

Content-Type: application/sdp

User-Agent: IP Camera

Content-Length:   227

v=0

o=34020000001320000001 3238 3238 IN IP4 192.168.8.184

s=play

c=IN IP4 192.168.8.184

t=0 0

m=video 15060 RTP/AVP 96

a=sendonly

a=rtpmap:96 PS/90000

a=username:34020000001320000001

a=password:12345678

y=0100000001

2.3 平台发给设备的ACK，设备收到这个包后，就可以向平台发送RTP数据了

ACK sip:34020000001320000001@192.168.8.184:5060 SIP/2.0

Call-ID: 8da28ff25846846583477063d4008180@0.0.0.0

CSeq: 1 ACK

From: <sip:34020000002000000001@3402000000>;tag=41363971_53173353_e9868597-2a56-4171-911d-d527eb58c307

To: <sip:34020000001320000001@3402000000>;tag=833711816

Max-Forwards: 70

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.8.180:5060;branch=z9hG4bKe9868597-2a56-4171-911d-d527eb58c307_53173353_50921370541873

Content-Length: 0