手表功能要求汇总

1:手表需通过蓝牙方式，可连接到蓝牙耳机上（包括运动蓝牙耳机，TWS耳机）；

2:手表待机时需显示:时间，心率，计步、公里数；

3:手表上需要有音量调节键，调节音量的方式为:单击按键，用以减小或加大音量；

4:手表需要有:播放/暂停键，上一曲，下一曲键，实现此功能方式为:双击按键，用以切换上一曲目，或下一曲目；

5:手表和蓝牙耳机相连接后，需可持续听歌三小时；

6:手表持续播放音乐三小时后，手表待机最少可以24小时；（待机时仍是可显示时间，心率，计步）电池容量为180MA。

7:手表储存音乐曲目方式，可由方案公司自行定义，容量做到最小为64M；

8:做到6-7级防水功能，要求是:便于使用者可以在游泳时配带；

9:在手表不开机的状态下，保证在2个月（或者更久）后，能够充电正常开机。

UI界面

界面1

三个界面

界面2

界面三

界面五

界面四

功能描述

- 抬手显示界面1的（右上角为电量显示、中间为时间和日期显示。

- 滑动出现界面二，最上面显示公里数、中间为计步、最下面为心率。都用相应的图标表示 ；

- 滑动出现界面三，图二为一个蓝牙标志，点击进入蓝牙配对界面；

- 滑动出现界面四，界面四为TF卡存储内容显示，可以上下滑动选择内容以及点击内容播放；

- 双击屏幕弹出界面五音量+-和播放上一曲和下一曲的虚拟按键。（用播放器的显示方式）

- 开关机

- 按屏幕上的指纹标示三秒进入开关机选项，不需要振动提示。（所有数据24小时一个周期自动清零，但是在重启机器的情况下原数据 不丢失）

- 所以的功能都用相应的图形表示 ，不用文字。（所以开关机中英文选项就不需要）