修  订  记  录

| 版次 | 修订日期 | 页次 | 修改原因 | 内容简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2016-8-6 | 全部 | 文件标准格式改变 | 改为标准格式并发行. |
| V2.0 | 2018-9-6 | 全部 | 功能开发指导专用格式 |  |

备注：1、 当可与修订文档合并时，置于文档最前页；无法与修订文档合并时，存放于文档相同目录下；

2、 指导书文件发行时，修订记录不需要列印出；

3、 大型指导书文件可采用手册与程序文件模板。

格式说明： 1、 正文均采用华文宋体10号字，要点加粗。

2、 文档结构要采用导航标题。

3、 表格中文字采用幼圆9号或10号字。

# 1   产品名称

WT433无线计圈计时器

# 2   产品图及部件列表

主机部件说明：1、三段开关；2、上翻键；3、下翻键；4、充电指示灯；5、圈数；6、时间；7、求各；8、平均值；

9、电量；10、信号；11、配对键；12、外天线；13、清除键；14、求和键；15、可选安装孔；16、声音孔；

17、内置天线；18、充电孔；

发射机部件说明：1、电源开关；2、充电指示灯；3、信号灯；4、Logo位；5、天线；6、配对键；

# 3   产品基本功能与条件说明

功能：摩托车赛道赛车时，在特定的点放置发射器，当摩托车经过时接受器接收到信号，记录每圈经过圈的时间。

并具有对记录时间的查看、汇总、取平均的功能。

电源：接收器：1000mAh 3.7V可充电锂电池

发射器：2节18650锂电池 3.7V

声音：蜂鸣器；声音可选择开或不开。

显示：LCD+背光灯

发射接收距离：30-50m；中心40m左右，不能低于30m也不能高于50m；通过调整发射模块的电压来实现。

配对：发射机与接收机可配对也可不配对。

其它：接收天线有内置和外置两种，选择性装配。

# 4   开发功能内容详述

## 4.1  LCD全显图，如右：

## 4.2  开机

4.2.1 使拨动开关处于“ON”状态或“ON+声音”。LCD屏幕显示上次赛车所用的总时间（如下图左），背光显示绿色，（绿色的背光不常显，显示10秒后无按键操作要熄掉，有按键操作，除非需显红色或蓝色外，都显绿色）。

4.2.2 如果上次的记录已被清除，则接收器会直接被启动。LCD显示（如下图右）：

4.2.3 长按<CLR>键超过2秒钟可以清除上次的记录并启动接收器。LCD显示（如下图右）：

4.2.4 此状态下可进行配对操作。

在进行计时之前，必须确认接收装置已经启动。（LCD屏幕上显示有接收的信号标志，说明接收装置已经启动）

4.2.4 LCD显示有信号接收的标志时，按<UP>、<DOWN>、<SUM>键无反应。

4.2.5 发射机开机后，就开始一直不停的发射信号，同时检测有无配对要求。

## 4.3  赛车时间记录

当接收装置第一次接收到信号后，对应的圈数变为01，同时开始计时。

当接收装置第二次接收信号后，第一圈计时结束，第二圈计时开始。在第一圈结束后，第一圈的时间显示10秒钟；然后圈数变为02，同时显示第二圈的计时时间。

当接收装置第N+1次接收信号后，第N圈计时结束，第N+1圈计时开始。在第N圈结束后，第N圈的时间显示10秒钟；然后圈数变为N+1，同时显示第N+1圈的计时时间。

最多记录99组。

短按<CLR>键结束计时，第N+1圈的数据被删除,同时接收器被关闭。LCD显示总时间。

在接收器关闭的状态下，短按<CLR>键无反应。

20分钟没有接收到信号，并且无任何按键动作；相当于按了CLR键结束计时。

## 4.4  查看记录

按键功能：

<UP>按键：向上查看每一圈的记录；（显示第N圏及第N圈的时间、电量）

<DOWN>按键：向下查看每一圈的记录；（显示同上）

<SUM>按键：

查看最慢时间、最快时间；【显示：拇指赞(最快或最小时间，同时背光颜色显示蓝色)及其圏数与时间 或 拇指衰(最长或最慢时间，同时背光颜色显示红色)及其圏数与时间、电量】，背光的红色或蓝色当显示不是该最长或最快的的组时，应恢复成绿色。

总时间和平均时间；【显示：总时间与求和符号 或 平均时间与平均值符号、电量】

<CLR>按键：短按结束计时并关闭接收器，长按清除上次的记录并启动接收器。

## 4.5  电池与声音

4.5.1 电池显示：当电量小于10%时，电池框内的方格闪烁提醒。

4.5.2 声音：

声音点：a. 按键；b、 接收到信号；

开关：通过三段开关打开或不打开声音。

## 4.6  配对

在清除记录启动接收器后，按下接收器与发射器的M配对键3秒，可将发射机与接收器配对。

配对成功后，发射器信号灯闪5次，接收器绿色背光闪3次。（配好对的机子是否可启动充电指示灯常亮？）然配对后接收器只接收配对的发射机发来的信号。

按下接收器与发射器的M配对键5秒，可取消以前的配对。取消后同样是发射器信号灯闪5次接收器绿色背光闪3次（并关闭充电指示灯？）。

如果不配对，则接收器可接收任何发射机的信号，当然仅限于我司的产品。

## 4.7  天线

接收天线有内置和外置两种。可选配内置天线、外置天线、或双天线。

如果双天线的信号接收存在冲突：当有配双天线时，只处理外置天线的信号。

# 5   验收条件

- IC选型、源程序、烧录程序；

- PCB原理图、PCB电路图；

- Demo样板（如时间紧迫，已PCB打样的，可制作在打样的 PCB上。）

# 6   补充说明

如以上有不清楚的地方，可来电来信沟通。

# 7   关联文件与表单

《产品开发外包合同》