需求数初版（2019.03.26）

项目需求是包含模块（我方要源码）：

一，客流统计一体机模块（图像采集，算法处理，处理后的数据存储与前端设备中，同时通过网络将视频信号和数据传输至后台）。

二，客流分析盒子（一个数据分析盒子，盒子可以接4路模拟摄像头或者4路数字摄像头，然后同时分析4路摄像头的视频信号，统计客流数据）。

三，人员密度分析系统，通过鱼眼摄像头或者广角摄像头，捕获区域内人头数据，生成热力图。

四，通过PC客户端连接网络摄像头统计客流

五，配置客户端（类似海康监控客户端，可以批量配置多个摄像头，设定统计区域，设定参数）。

六，内置网页（通过设备内嵌WEB界面可以读取视频信号，同时通过WEB网页设置相关参数，设定统计区域等）。

七,后期我们要做人脸识别抓拍和双目客流，能有相关的技术最好。

模块功能介绍

一，客流统计一体机模块

客流一体机，安装于出入口的正上方，垂直或倾斜向下照射，识别设备下面通过的人数。

1，基于头部，肩膀特征识别摄像头下的人数，要有一定的抗太阳光能力，可以去除影子，手推车，球星物体干扰，要求统计统计宽度五米,每分钟经过600-100人的情况下，准确率达到99%（打伞等情况除外）。

2，摄像头支持划定区域（在区域内的人数统计，区域外的人数不统计），支持划线识别方向（可以设定进出方向，比如用箭头画）

3，可以移植到海思或DSP芯片中

4，算法能适多种环境，户外，室内，公交车等。

5，可以去除非人的物体，比如小猫小狗。

6，有防徘徊功能：统计经过划定的某个区域的，如果有人员进入这个监控区域了，但是又返回了，则不统计。

7、开发过程代码要简洁易懂，代码标准要严谨。

8，设备支持本地和远程升级。

9，统计宽度能达到5米以上。

10，能监测到摄像头是否遮挡，定时间上传故障信息和图片信息（当前画面截图）。

11，可以通过手机APP设置参数

二，客流分析盒子

一个数据分析盒子，盒子可以接4路模拟摄像头或者4路数字摄像头，然后同时分析4路摄像头的视频信号，统计客流数据，如果条件允许，支持更多路数。

统计每路统计参数同客流一体机的模块。

设备支持本地和远程升级。

三，人员密度分析系统，通过鱼眼摄像头或者广角摄像头，捕获区域内人头数据，生成热力图。可以通过一体机/客流分析盒子识别，也可以通过PC客户端电脑识别。识别效果如下图，热力图分成时段和全天的或者某个区域性的。

四，通过PC客户端连接网络摄像头统计客流

算法最好也能支持在PC上运行，算法运行在PC机器上，通过RTSP或者别的视频协议获取网络摄像机（如海康大华的普通网络摄像机）的视频信号，进行处理，I5的CPU能支持16路算法。

五，配置客户端

类似海康监控客户端，可以批量配置多个摄像头，设定统计区域，设定参数。

功能及界面如下（参考类似产品）：

六，内置网页

在没有配置客户端的情况下，通过类似海康子自带嵌入网页界面读取视频信号，同时通过WEB网页设置相关参数，设定统计区域等。

附：

链接：https://pan.baidu.com/s/12UlrfZId2uZUiBfBiiqnTw

提取码：ft4v

附件里有别的公司做的成品和我的一些现场录像环境，作为参考