- 硬件要求

用STM32F103系列单片机，音频信号经MIC（驻极话筒）输入，可加入放大电路，但因MIC离音源不远，所以不加也可，一路开关量输出（光耦隔离），要求电源支持最高36V直流，一个学习按键，一个状态指示灯，一个电源指示灯。

- 软件要求

开机后，状态指示灯亮一秒关一秒指示正常工作，系统未初始化（未曾学习过）之前，状态指示灯变为量两秒关一秒。按下学习键超过3秒，进入学习状态1（学习低频段分布），状态指示灯为常亮，此时，不停采集输入的音频信号，并做FFT（FFT要求为1024点），分析并保存频谱分布范围及中心频率所在范围，学习状态1在长按学习键超过3秒时结束（状态指示灯以亮200毫秒灭200毫秒的速度闪烁3秒钟指示学习成功）并进入学习状态2（高频段学习），不停采集输入的音频信号，并做FFT（FFT要求为1024点），分析并保存频谱分布范围及中心频率所在范围，学习状态2在长按学习键超过3秒时结束（状态指示灯以亮200毫秒灭200毫秒的速度闪烁3秒钟指示学习成功）并退出学习状态，进入正常运行状态。

正常运行状态不停采集音频信号，并判断是高频段还是低频段的信号，并输出开关量；

要求团队或个人以便调试

联系方式：

手机17786519932 在休息时段请不要打，以QQ联系

QQ：32067557