概述

引用标准

在本通信协议编制过程中，参考或直接引用了如下国家标准、行业标准。

- HJ/T212-2005污染源在线自动 监控（监测）系统数据传输标准；

通讯协议

请求响应定义

接收数据包响应返回值定义表（9013,9014指令的QnRtn字段的值）

| 序号 | 执行结果编码 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 数据包验证通过 ，准备执行指令 |  |
| 2 | 2 | 请求被拒绝 |  |
| 3 | 3 | 密码错误 |  |
| 4 | 4 | 指令校验码错误 |  |
| 5 | 5 | 未登录系统 |  |
| 6 | 6 | 指令字段格式错误 |  |
| 7 | 7 | 不支持的指令 |  |
| 8 | 8 | 当前状态不能执行该指令 | 上位机数据库异常等导致指令不能执行 |
| 9 | 9 | 上位机中现场机设备信息不存在，不能执行指令 |  |

命令列表

命令列表（可扩充）

| 命令名称 | 命令编号 |  | 命令类型 |  | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下行 | 上行 |  |  |  |
| 上传实时数据 |  | 2011 | 上传命令 |  | 用于现场机自动发送实时数据。 |
| 交互命令 |  |  |  |  |  |
| 命令名称 | 命令编号 |  | 命令类型 |  | 描述 |
|  | 下行 | 上行 |  |  |  |
| 通知应答 | 9013 | 9013 | 系统交互 | 用于回应通知命令 |  |
| 数据应答 | 9014 | 9014 | 系统交互 | 用于数据应答命令 |  |
| 登陆注册（扩充指令） |  | 9021 | 通知命令 | 用于现场机向上位机的登录请求。 |  |
| 回应登录注册结果（扩充指令） | 9021 |  | 通知命令 | 用于上位机通知现场机登录注册的结果。 |  |
| 心跳检测（扩充指令） |  | 9015 | 心跳 | 维持链路用 |  |