基于STM32F407vgt6 3D打印控制系统开发

- PCB板子主板设计

| - PCB设计要求 |  |
| --- | --- |
| - 1 | - 5路步进电机驱动接口（带独立保护）X,Y,Z,Z,E0 |
| - 2 | - 1个减速电机接口（24v/0.21A） |
| - 3 | - 6个限位检测（VSG）（X-,Y+,Z+,Z+,Z-,E：耗材检测） |
| - 4 | - 1个加热管接口（24v/1.7A<i<2A，过流及短路保护） |
| - 5 | - 1个热床接口（24v/10A，过流及短路保护） |
| - 6 | - 2个温度传感器接口（热床测温，热头测温） |
| - 7 | - 1个电源接线柱（24V/20A） |
| - 8 | - 1个断电检测模块接口 |
| - 9 | - 一个pwm风扇接口12v |
| - 10 | - 1个12v温控风扇接口（喉管） |
| - 11 | - 1个12v温控风扇接口（主板） |
| - 12 | - 2个USB接口（固件写入调试，U盘读取） |
| - 13 | - 1个TF接口或者内置储存芯片 |
| - 14 | - 一个WIFI模块 |
| - 15 | - 1个蜂鸣器 |
| - 16 | - 1个LED灯接口 |
| - 17 | - 一个RGB LED灯接口 |
| - 18 | - 4个按钮接口：开始，暂停，下一个，灯开/关） |
| - 19 | - 1个独立按钮板子 |

- 高速率WIFI局域网传输（1MB/S左右）

- 1.能够通过手机app配置设备连入局域网中；

- 2.PC客户端或者AAP端能够发送控制指令到主板；

- 3.控制板任务列表结束后发送指令给电脑客户端或者APP；

- 4.能够通过PC客户端或者AAP端传输文件到主板的储存介质（TF）中“Task”文件夹；

- 5.PC客户端或者AAP端能够读取控制板的储存介质（TF）中“Task”文件夹中文件数量和文件名称。

- 固件中增加一路12V减速电机控制（+ -）

- 减速电机在各轴归位指令结束后能够逆时针运行10s

- Marlin固件适配PCB

- 将Marlin固件和新增的程序与控制板进行适配，能够稳定运行。（验收标准）

- 增加以下程序：

- 配置实体按钮代表的指令（Marlin中的开始，暂停，各轴归位指令）；

- 结合断电续打模块，配置开始按钮长按开机，长按关机；

- 灯开关按钮控制LED灯的开启和关闭，关机后复位；

- 点击“开始”按钮优先读取U盘内的G-code文件，如无U盘再读取储存介质（TF）中“Task”文件夹中的G-code文件；

- U盘中的一个G-code文件打印完成后，移动到U盘的“Complete”文件夹中，如果没有就创建一个，并且不读取该文件中的文件；

- 储存介质（TF）中“Task”文件夹中的文件打印完成后直接删除。

- 每次打印结束后等待1min，执行各轴归位指令；

- 点击一次“开始”后循环序号4.5.6.7，按G-code文件排序进行打印，直到U盘或者储存介质（TF）中“Task”文件夹中无G-code文件；

- 在U盘和储存介质（TF）中“Task”文件夹中没有找到任何G-code文件时，等待3分钟后进入待机；

- 10.待机中仍然接受WIFI文件和指令的传输；

- 11.待机中，“开始”按钮触发后，退出待机模式；

- 12.RGB LED灯配置，无任务状态：绿色，打印中：绿色，待机中：红色。

- Marlin固件官网：

- http://marlinfw.org/

- Marlin固件配置说明：http://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#configuring-marlin：

- Marlin固件

- 链接：https://pan.baidu.com/s/1-FVAVlveK2-_gTTD4tUVJw

- 提取码：bnjx