单片机方波发生器

组成：单片机最小系统+显示屏+矩阵键盘

- 数字输入键盘（0-9和小数点）-------11个按键		输入

- 调整参数光标移动键（上下）----------2个按键		上下移动到需要调整的参数上

- 参数确认键-------------------------------------1个按键		参数生效

- 脉冲触发输出键-------------------------------1个按键		脉冲输出

- 信号发生器性能:

显示屏可调的参数有（同时显示三行,价格尽量低一些）：

输出脉冲个数:xxxx   1-9999次（可商议）

输出脉冲宽度:xxxx.x us,步进0.05us. 最大值尽可能大

多脉冲间隔时间: xxxx.x us,步进0.05us（可以放宽到 0.1us）

原材参考（淘宝有卖,接包方自购）：单片机最小系+显示屏（尽量不用1602） +16键矩阵键盘

期望输出波形图如下：

脉冲宽度可调，范围0.05us---max，步进0.05us

单脉冲模式

脉冲高电平5V-20mA

双/多脉冲模式

脉冲间隔时间可调范围0.05us---max，步进0.05us

验收标准：

1. 接包方视频展示功能正确

2. 需求方收到实物，实际验证功能/输出正确

其他要求：

接包方自行购买所需硬件（最小系统+显示屏+按键键盘），软件内代码需做必要注释（尤其功能/参数调整部分），最终把全部功能硬件+软件源代码/执行文件一起寄送给需求方（邮费需求方红包支付）。

纯粹自己玩和学习，非毕业设计/成品（任意信号源成品已经很成熟且价格足够低），所以只需要功能实现即可，对硬件没有要求。

单片机选型尽量低端的，毕竟需要另外买。

我已经有的硬件，如果能够满足精度，请优先考虑：

STC12C5A60S2,1602A,12864.