技术参数3KW-60V50A
直流侧:额定功率 3KW 
输出电压调节范围:0-60V
输出电流调节范围:0~50A 
通道数:1ch
电压检测精度:±1%FS
电流检测精度:±1%FS
交流侧:额定电网电压 220V /110V（110V在220V的基础上功率小一半）
允许电网电压范围:84V~250V
额定电网频率:50Hz ±2Hz/60Hz ±2Hz​
主要功能
工作模式:恒压、恒流；
保护功能:过流、过温、防反接保护；

本机必须要支持多台同等功率的开关电源并机使用；
常规数据
运行温度范围 0℃~+45℃
运输存储温度 -40℃~+70℃
湿度 0~90% 无冷凝
海拔 <3000
噪声 <55db
冷却方式 风冷
防护等级 IP20
LCD 显示
LCD1602，显示

1、输出电压设置

2、输出电流设置

3、实际输出电压显示

4、实际输出电流显示

5、故障代码显示以及工作状态显示
通讯接口 RS485/MODBUS 通过通讯显示本机和并机时每个模块的工作状态情况；
外形尺寸:待定