行车记录仪摄像开发需求功能列表 V0.01

方案使用华为海司芯片， 能完成按键开机，关机， 拍照， 摄像功能， TF 卡存储，录制质量： 1080P，当录制内置占完后，覆盖循环录制。具备WIFI功能(外挂WIFI模块Hi1131?)， 需要手机APP通过WIFI 连接该模块,。 实现浏览，控制和设置功能，本方案不需要显示屏幕。

预留单独的MIC位录音,  供电3.3V 工作，音频端预留输出接口。 模块尺寸：  45*35*5 mm.

芯片：  Hi3516V100

按键分配：

1：电源键  2：拍照键    3：摄像键

贴片指示灯：

红灯，蓝灯

开机：

摄像机在关闭状态， 长按电源键3s，红灯亮起， 提示音。

关机：

摄像机在已经开启状态， 长按电源键3s, 指示灯灭，完成关机，提示音。

拍照：

在摄像机已经开启状态， 短按拍照键， 完成照片拍摄。 红灯闪烁一次， 提示音。

摄像：

在摄像机已经开启状态， 短按摄像键，红灯一直闪烁，进入摄像， 提示音。

需要停止时，短按摄像键，指示灯回到红灯长亮状态，提示音。

WIFI 功能：

手机下载 APP -- MCAM

摄像机进入WIFI 模式：

在摄像机已经开启状态， 短按电源键， 蓝灯闪烁，摄像机进入WIFI 被连接状态。

手机打开WIFI, 查找到这个摄像机：  MCAM-XXXX,  然后连接， 密码： 12345678.

连接成功后， 蓝灯从闪烁变为常亮。

打开APP MCAM , 按屏幕指示连接。

连接成功后，可以通过APP 拍照，摄像， 查看管理已录制的照片同视频。

可以设定视频的分辨率，声音， 录像分段时间。 也可将摄像机上的图片同视频下载到手机端。

指示灯状态提示：

红灯：   	开机闪烁一次， 启动正常后长亮。

拍照时闪一次。

摄像时连续闪烁，停止摄像，回到长亮。

蓝灯：	打开WIFI , 蓝灯闪烁

连上手机后，蓝灯长亮

关闭WIFI, 蓝灯灭。

错误状态：

红蓝灯交替闪： TF 卡错误。

开发要求： 实现上述功能。 提供模块样品PCBA 4台。 提供模块BOM, 原理图和PCB LAYOUT图档. 提供芯片生产用烧录工具和烧录文件。