目标ip端口：http:// ai.ansuw.com:61888

1.心跳包每5min发送一个（目的是看下设备的在线情况）

心跳包协议：身份信息（12*16bit）,校验位（两字节）

共26byte

举例：如果下位机的身份是0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0001

则心跳包为：0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0000，0x0001，校验位（也是2字节）

2.上传图像协议：

起始100个0xff					100byte

身份信息（12*16bit）				24byte

触发类型（1*8bit）				1byte：0x01,0x02,0x03,0x04

随之8字节文件大小				8byte

然后是数据流

## 指令类型为80 的指令

电子秤发送拍照指令TYPE:80

| 名称 | 指令 | 长度 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 02 | 1 | 02 |
| LEN | 30 30 30 32 | 4 | 长度2 |
| 指令类型 | 80 | 1 |  |
| 照片类型 | 30 | 1 | 30菜品 31凭证 |
| ETX | 03 | 1 | 03 |

0230303032803003

## 指令类型为81 的指令

电子秤请求mac指令 TYPE:81

| 名称 | 指令 | 长度 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 02 | 1 | 02 |
| LEN | 30 30 30 31 | 4 | 长度1 |
| 指令类型 | 81 | 1 |  |
| ETX | 03 | 1 | 03 |

02303030318103

## 指令类型为82 的指令

摄像头回复mac指令电子秤收到并打印二维码 TYPE:82

| 名称 | 指令 | 长度 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 02 | 1 | 02 |
| LEN | 30 30 30 30 | 4 | 长度未定 |
| 指令类型 | 82 | 1 |  |
| Mac长度 | 0 | 1 | 0 10进制 |
| Mac | 6475646c4b613269644e7a74786d464473355a6b464145627154747743375857 | 32 | dudlKa2idNztxmFDs5ZkFAEbqTtwC7XW 16进制 |
| ETX | 03 | 1 | 03 |

02 30 30 31 34 82

0C

63 34 34 66 33 33 31 33 30 65 33 31

03

https://tool.lu/hexstr/     mac c44f33130e31

## 指令类型为83 的指令

电子秤发送SSID和密码 TYPE:83

| 名称 | 指令 | 长度 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 02 | 1 | 02 |
| LEN | 30 30 30 30 | 4 | 长度未定 |
| 指令类型 | 83 | 1 |  |
| SSID长度 | 0 | 1 | 0 10进制 |
| SSID | 6475646c4b613269644e7a74786d464473355a6b464145627154747743375857 | 32 | dudlKa2idNztxmFDs5ZkFAEbqTtwC7XW 16进制 |
| 密码长度 | 0 | 1 | 0 10进制 |
| 密码 | 6475646c4b613269644e7a74786d464473355a6b464145627154747743375857 | 32 | dudlKa2idNztxmFDs5ZkFAEbqTtwC7XW 16进制 |
| ETX | 03 | 1 | 03 |

02

30 30 31 37

83

05

43 48 49 4e 41

09

7a 6a 68 7a 40 30 37 31 30

03

## 指令类型为84 的指令

摄像头回复SSID密码设置成功 TYPE:84

| 名称 | 指令 | 长度 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 02 | 1 | 02 |
| LEN | 30 30 30 31 | 4 | 长度1 |
| 指令类型 | 84 | 1 |  |
| ETX | 03 | 1 | 03 |

02 30 30 30 31 84 03