KC9001S数字小键盘(带屏幕):

- 显示屏内容如下:

- 段码显示:

- 显示内容如上图印刷:

- 显示屏矩阵和逻辑如附件：HJT-10306-KC9001S）0.7-TN4.5

- LAYOUT如下:

(单零版):										(双零版):

- 功能说明如下:

- 异步版:和电脑原始键盘不冲突

- 所有按键按下以后不弹起只发一个码值;不连发;

- 安卓,WINDOWS,苹果系统全兼容;

- .点号永远是半角输入,不会变成句号;

- 其余功能请看LAYOUT:NUMLOCK　ON是黑色字符功能,NUMLOCK　OFF　是蓝色字符功能,

- 开关拨动开,开机后默认为数字小键盘功能，且NUM 默认为ON状态

数字键盘功能状态下,屏幕显示字符如下字符:

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 + - * /  NUM K  说明:当NUM ON 显示NUM,  K(当小键盘模式时此符号长显)

- 其余功能，详见KC9001S规格说明书

- 计算器模式和键盘模式都需要10分钟无操作休眠关屏，按任意键唤醒，两种模式唤醒后，需清屏

- 2.4G/蓝牙  需要对码（对码键在板子后面）以及屏上面显示电池符号

- 数字键码值取104键数字键盘区的码值,ENTER键取大键区的ENTER.

- LED上电指示灯:电源开关拨动到开状态，红灯亮一下即灭,然后默认蓝灯亮（也就是开机后默认为键盘模式，并且默认NUM ON打开） 之后，蓝灯一样随着NUMLOCK　ON　亮,NUMLOCK　OFF灭;当切换到计算器状态,蓝灯长亮(不受NUM控制因为计算器状态NUM是CA功能了);

- 配对时都是按小键盘背面一个对码键.对码时红蓝交替闪

- 充电时：亮红灯,并且当开机状态时屏幕有一个电池符号闪（当关机时屏无显示），充电完成电池符号灭,当电压低时，电池符号闪。

- PCBA考虑3.3V屏和4.5V屏，

- 电池用可充电电池，用座子与PCBA相连（与前面生产意锐的2.4G双向做法相同）

- 拨动开关如下图:

- 按键矩阵如附件：KC9001S 矩阵