发射端开发需求

- 使用单管或半桥方案，实现平面式电磁加热2200W，元件整体温升不超过85℃。

- 具有零点检测，电压检测，电流检测功能。

- 带有IGBT温度检测，以及一路NTC炉面测温功能。

- 带有一路风扇控制电路。

- 预留两个串口通信接口。

- 控制方式以串口的方式进行。（UART/I2C/SPI都可以）

- 串口数据传输需要具备以下功能

  - 返回输入电压，电流参数。

  - 返回过零点时间，精度在最好在100us以下。

  - 返回开关频率信息。

  - 可以控制功率分级，不以功率计算，将IGBT最小开关时间到最大开关时间分成1000等份进行控制。

  - 返回发射保护信息，如过压、过流、过温等。

- 提供完整的串口协议定义。

- 提供完整的可编辑的软件，以及硬件设计电路。