光宇移动照明管控功能需求

版本：  V1.0

编制：丁燕东

日期： 2020/05/15

目录

1.	框架图	3

2.	主控制板的功能分析	4

2.1 一般要求	4

2.2 锂电池充放电管理部分	5

2.3 单片机	5

2.4 照明调光调色	5

2.5 电机驱动及控制	5

2.6 RF433模组	6

3.	顶盖辅板	6

3.1电容式触摸开关	6

3.2电量显示	6

3.3手动调光、调色、调角度	6

4.	接口辅板	6

5.	遥控器	7

6.	环境适应性要求	8

7.	电磁兼容要求	8

### 框架图

### 主控制板的功能分析

### 2.1 一般要求

主控制板由锂电池充放电管理部分、单片机、照明调光调色、电机驱动及控制、RF433模组组成，完成远程或机体手动调节照明亮度、色温及方向的控制。

主控制板尺寸要求：83.5×58.8，长度和高度为最大尺寸，宽度58.8mm为精确尺寸。

Top层，元器件高度超过21.2mm；Bottom层，元器件高度不超过9mm。

图1  主控制板在机体内的位置

在PCB板上，针对不同的功能，用丝印做标识。蓝色线外禁止走线。

图2  接线座位置与限制走线范围

### 2.2 锂电池充放电管理部分

锂电池充放电管理部分，以锂电池双向充放电电路为核心，辅以DC-DC降压升压电路。

- 接口：6 PIN Type-C

- 锂电池：3串18650电芯（电压11.1V），容量4Ah ~30Ah

- 充电：电压12 ~ 20V，电流max. 3A

- 放电：① 照明驱动：24V 1.25A恒流输出或更小功率（只需更换元器件）；

②电机驱动DC5V（两个电机都是）； ③3.3V 单片机或RF433；

④ 5V/2A（max.）对外部设备（手机或充电宝）充电

- 电量显示：初步考虑用空调机体上的显示方案

### 2.3 单片机

单片机是主控制板的核心部分，包含所有控制程序。

预估需求资源：Cortex-M0内核，1路SPI总线，3路TIMER，2路UART等。

### 2.4 照明调光调色

照明有两种方式：一种是单色温，一种是双色温。两种色温是共“负”输出，即两“正”一“负”。

单片机有一机制，能检测到是单色温还是双色温。

单色温时，单片机输出一路PWM脉冲；双色温时，输出两路PWM脉冲，分别控制两种色温调光。

表1  PWM控制调光要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 占空比为100%低电平 | 低电平亮灯，输出电流为100% |
| 调光段定义 | 10%~100%均能响应 |
| 低占空比时 | 占空比在0%~10%之间，输出电流为10% |
| 吸收电流 | 不应大于2mA |
| 开路 | 开路时电流输出为100% |
| 调光范围 | 10% ~100% |
| 信号辐值 | 5V或10V |
| 信号频率 | 200Hz~500Hz，典型值为250Hz |

### 2.5 电机驱动及控制

1.减速步进电机：24BYJ48-032，4相5线制，减速比1/64，步距角5.625°。

电机外部减速比1/4，机体转速5r/min。

单片机1路TIMER脉冲输出控制，在断电时复位。

2.永磁步进电机：15BY25-127，2相4线制，步距角18°。

单片机1路TIMER脉冲输出控制百叶转动，最大60°，在断电时复位。

### 2.6 RF433模组

RF433接收模组，接收遥控器发过来的指令，进行调光或转动等操作。

指令：① 照明和电机驱动开关； ② 调光（短按一次10%）； ③ 色温切换;

④ 电机1转动； ⑤ 电机2转动。

### 顶盖辅板

顶盖辅板只进行按键与显示功能。圆板直径55mm。

### 3.1电容式触摸开关

正中心做电容式触摸开关，此为照明和电机驱动开关。

开机：长按5s；

关机：长按5s；

轻触：显示电量。

### 3.2电量显示

借鉴空调室内机体上的显示方案。

充电时能够显示电量上升的状态；

放电时能够显示电量下降的状态；

轻触开关，显示当前电量。

### 3.3手动调光、调色、调角度

在顶盖辅板上也配置调光、调色、调角度的按键，优先使用电容触摸模式。

### 接口辅板

接口辅板有Type-C接口与Reset按键。

6PIN Type-C公头，通过电缆连接到主控制板上。

Reset按键，在外壳上开针孔小窗。

### 遥控器

选择市面上现有的遥控器，重新定义按键的功能即可。

### 环境适应性要求

控制板在下列条件下应能正常工作：

1）温度：-20℃～+50℃；

2）平均相对湿度：≤95%RH（+25℃）；

3）大气压力：80kPa～106kPa（海拔4000m及以下）。

### 电磁兼容要求

| 项目 | 参考标准和要求 |
| --- | --- |
| 电磁辐射（传导发射CE和辐射发射RE） Emissions (Conducted and radiated) | GB9254(CISPR22), Class A |
| 谐波电流 Harmonic Currents | GB17625.1 (IEC61000-3-2), Class A |
| 闪烁 Voltage Flicker | GB17625.2 (IEC61000-3-3) |
| 静电 ESD Immunity | GBT 17626.2-2006 (IEC61000-4-2), level 4, 接触放电1.5kv，空气放电2kv |
| 辐射抗扰度 Radiated Immunity | GBT 17626.3-2006 (IEC61000-4-3), level 3 试验强度10v/m |
| 电快速瞬变脉冲群EFT/Burst | GBT 17626.4-2008 (IEC61000-4-4), level 3 |
| 浪涌 Surge | GBT 17626.5-2008 (IEC61000-4-5), installation class 3 (2kv) |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | GBT 17626.6-2008(IEC61000-4-6) |
| 电压跌落短暂中断 Dips & Interruptions | GBT 17626.11-2008 (IEC61000-4-11), 30% 10 ms, 60% 100 ms, 100% 5000 ms |