# STM32F4 单片机WEB外包

Lwip版本：2.0.3

- 登录界面

  - User

  - Password

- 配置界面

- 实现如下功能：

- CAN总线配置

can <1-2> baudrate <10-1000> packing-time <1-20> packing-count <1-30>

其中，

<1-2>:		can id

<10-1000>：	波特率，10K-1000K；

<1-20>：		打包时间

<1-30>：		打包报文个数

CAN 打包机制依据打包时间和打包长度，当两者满足任意一条则打包发送。

打包时间：默认为10ms，可设置，范围为：1~255。

打包长度：默认为50 帧，可设置，范围为：1~50。

- 串口工作模式配置

serial <1-4> device-type [232|422|485]

<1-4>：串口ID

[232|422|485]:工作模式

串口配置

serial <1-4> baudrate <2400-115200> databits <5-8> parity [none|odd|even] stopbits <1-2>

<1-4>：			串口ID

<2400-115200>：	波特率

<5-8>：			数据长度，只支持8位宽的；

[none|odd|even]:	奇偶校验

<1-2>:			停止位长度

- UDP透传模式配置

serial <1-6> udp-pass remote-ip <A.B.C.D> remote-port <500-65535> local-port <500-65535>

<1-6>:		串口ID，其中5对应CAN-ID 1，6对应CAN ID 2

<A.B.C.D>：	远端IP地址

<500-65535>:	远端端口号

<500-65535>:	本地端口号

- TCP CLient透传模式配置

serial <1-6> tcp-pass mode client server-ip <A.B.C.D> server-port <500-65535>

<1-6>:		串口ID，其中5对应CAN-ID 1，6对应CAN ID 2

<A.B.C.D>：	远端IP地址

<500-65535>:	远端端口号

- TCP Server透传模式配置

serial <1-6> tcp-pass mode server server-port <500-65535>

<1-6>:		串口ID，其中5对应CAN-ID 1，6对应CAN ID 2

<500-65535>:	远端端口号

- MODBUS Server

serial <1-4> [modbus-rtu|modbus-ascii] mode server server-port <500-65535>

<1-6>:		串口ID，其中5对应CAN-ID 1，6对应CAN ID 2

[modbus-rtu|modbus-ascii]：Modbus模式

<500-65535>:	远端端口号

- MODBUS Client

serial <1-4> [modbus-rtu|modbus-ascii] mode client server-ip <A.B.C.D> server-port <500-65535>

<1-6>:		串口ID，其中5对应CAN-ID 1，6对应CAN ID 2

[modbus-rtu|modbus-ascii]：Modbus模式

<A.B.C.D>：	远端IP地址

<500-65535>:	远端端口号

- 取消透传模式

serial <1-6> tcp-pass mode disable

<1-6>:		串口ID，其中5对应CAN-ID 1，6对应CAN ID 2

- 其中串口1-6的协议配置只能选择一种（tcp/udp/modbus），或者是disable；

- 只实现WEB界面，CGI已经硬件接口部分不用考虑，代码实现过程中做标记修改即可。