| IO通道技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 参数 |
| 1 | IO通道数量 | 64路/每个模块 |
| 2 | 通道方向控制 | Input or Output per vector, per channel |
| 3 | 驱动和检测电压参考数量 | 64 Drive Hi / Drive Lo 64 Sense Hi / Sense Lo |
| 4 | 驱动电平范围 | Drive Hi: -1.5 V to +6.5 V Drive Lo: -1.5 V to +6.5 V |
| 5 | 驱动电压、比较电压、FV电压误差范围 | ±20 mV (max) |
| 6 | 驱动电压分辨率 | 16 bits |
| 7 | 输出阻抗 | 50 Ω (typ) |
| 8 | 驱动电流 | ±35mA（max） |
| 9 | 输入检测电压范围 | sense Hi: -1.5 V to +6.5 V sense Lo: -1.5 V to +6.5 V |
| 10 | 输入检测电压分辨率 | 16 bits |
| 11 | 最小输入检测脉冲宽度 | 400ps |
| 12 | 存储深度 | 32Mb/64Mb/128Mb（软件可选）每通道 |
| 13 | 输出数据格式 | 输出高,输出低, 高阻 数据格式: NRZ, RO, RZ,ZD, SBC |
| 14 | 驱动Tset数量 | 4Phase,可程序选择配置 |
| 15 | 数据采集模式 | open沿采集；close沿采集；窗口采集 |
| 测试模式指标 |  |  |
| 16 | 驱动/期望模式 | 输出状态：0、1、h、l 期望状态：H、L、X、B、V、D |
| 17 | 响应模式 | 实时比较响应高和低位输出数据 实时比较高位或者低位数据 记录原始数据 |
| 18 | 错误地址记录功能 | 能记录错误出现的地址，记录长度1K |
| Timing指标 |  |  |
| 19 | 数据率 | 1.25~100MHz,任意可调 |
| 20 | 参考时钟 | 10MHzPXI背板时钟；10MHz本板时钟；外参考时钟 |
| 21 | Clocks per Vector(CPV) | 可编程控制，1~255个 |
| 22 | TimeSets（TS0~TS63） | 4phase，4window，用户指定分配给IO通道 |
| 23 | Timing Set Sequence Control | 64 Timing Sets with 4 Phases, 4 Windows, and 4K sequence steps |
| 24 | Phase and Window Timing 分辨率 | 最小40ps |
| 外部状态和控制信号指标 |  |  |
| 25 | 逻辑电平 | TTL电平 |
| 26 | 触发源 | 软件触发；pxi背板触发；外触发；事件触发 |
| 27 | 外输入信号 | 外时钟；外触发 |
| Sequencer指标 |  |  |
| 28 | 微指令 | JMPU，JMPZ，JMPS，FLOOP，RPT，MATCH，PAUSE,STOP |
| 29 | Sequencer长度 | 4K |
| 30 | 单个Sequence Pattern长度 | 1~64M |
| 31 | Pattern指令个数 | 最好10000000 条以上 |
| PMU指标 |  |  |
| 32 | PMU单元数量 | 64; PMU/channel |
| 33 | 配置模式 | Force Voltage/Measure Current (FVMI) Force Current/Measure Voltage (FIMV) Force Voltage/Measure Voltage (FVMV) Force Current/Measure Current (FIMI) |
| 34 | Force Voltage电压范围 | -1.5 V to +6.5 V |
| 35 | Force Voltage分辨率 | 16bit |
| 36 | Force Current 档位 | ±32 mA, ±8 mA, ±2 mA, ±512 uA, ±128 uA, ±32uA, ±8 uA, ±2 uA |
| 37 | Force Current 精度 | ±120 uA, 32 mA range ±40 uA, 8 mA range ±5uA, 2 mA range ±1.2 uA, 512 uA range ±600 nA, 128 uA range ±160 nA, 32 uA range ±80 nA, 8 uA range ±20 nA, 2 uA range |
| 38 | Current Measurement 精度 | ±120 uA, 32 mA range ±40 uA, 8 mA range ±5 uA, 2 mA range ±1.2 uA, 512 uA range ±600 nA, 128 uA range ±160 nA, 32 uA range ±80 nA, 8 uA range ±20 nA, 2 uA range |
| 39 | Measure Voltage范围 | -1.5 V to +6.5 V |
| Load 指标 |  |  |
| 40 | Load 电流范围 | ±24mA |
| 41 | Load 电流精度 | ±(0.5% + 0.5mA) |
| 计数和时间测量 |  |  |
| 42 | 频率计数器 | 200MHz（max） |
| 电源指标 |  |  |
| 43 | 3.3V | 5A |
| 44 | 5V | 5A |
| 45 | 12V | 1A |