 LOGO：显示客户LOGO。

 风速指示：显示当前风机档位。

 PM2.5值：实时数值方式显示当前空气颗粒物浓度：

数值：小于50	优		三色圆环显示绿色

50-100　  良		三色圆环显示绿+黄

大于100　差		三色圆环显示绿+黄+红

 温、湿度显示区：交替显示当前环境温、湿度。

 VOC指示：显示当前环境空气质量，绿色为优、黄色为良、红色为差。

 滤网更换提示：滤网须要更换时显示。（设备累计工作3000小时）

当设备累计工作3000小时，出现滤网更换图标，更换滤网后，长按定时键：清除累计时间。

 工作模式：模式在自动－手动－睡眠。

 WiFi显示区：显示 WiFi连接状态

当WiFi连接异常时图标慢闪。

当WiFi连接异常时图标快闪。设备连接成功后，此图标常亮。

 VOC指示：显示当前环境空气质量，绿色为优、黄色为良、红色为差。

 触摸按键

 定时键：

短按此键使能定时功能，图中显示，代表开启定时功能。

长按此键3秒以上6秒内，进入北京时间设定。手机APP内有一键时间校准。

长按此键6秒以上，进入定时开关机设置，	共四组定时。允许时间重叠。

当设备累计工作3000小时，出现滤网更换图标，更换滤网后，长按此键：清除累计时间。

加键

减键

开关键：短按开启、关闭设备。

风速键：短按此键手动设定风速档位，且自动转换为手动模式。

手动模式：风机档位由用户手动设置。

自动键：短按此键将设备设置为自动模式，

自动模式：风机依据空气数值和VOC等级，自动设定档位

一档：空气数值：小于50		VOC优

二档：空气数值：50-100		VOC良

三档：空气数值：大于100		VOC差

长按此键进入WiFi配对，同时蜂鸣器会连响三声提示已进入WiFi配对状态图标快闪。

睡眠键：短按此键关闭显示屏背光。

在此模式下，触摸任意键将唤醒背光，如背光亮起后，无任何操作1分钟后自动恢复睡眠模式。

其余未标识图标：、、、为预留功能。

注：本机采用电容式触摸按键，操作方式：1，短按，即触碰按键位置，后2秒内移开。响应分二种Ａ：有长按复用功能按键，在手指离开按键后操作有效；Ｂ：无复用功能按键，手指触碰到按键，即操作有效。

2，长按，触碰到按键位置后，保持3秒以上（如果有二级复用功能，保持6秒以上进入）。