门锁的密码功能:

- 密码的注册

本项目没有APP，注册是通过屏进行的。门锁本身没有屏，使用的是模块上的屏，而门锁和模块是通过串口进行通信的，通过使用串口协议控制模块的屏显示UI。UI已经在模块端做好，锁端只需要发送协议即可。

门锁的密码包括管理员密码和普通密码，管理员密码ID：0~1，普通密码ID：2~99一共100个密码。

注册密码过程：

- 向模块发送显示注册密码UI的协议，显示注册密码菜单

- 选择注册管理员密码还是注册普通密码（以注册管理员密码为例）

此时向模块发送显示“请输入管理员密码编号”UI的协议

此时用户点击键盘，用户点击数字，需要同步发送协议，在屏幕上显			示用户输入的数字。（管理员只有两个，编号只能是00~01，如果用户输入的为非00~01提示操作失败，回到输入编号界面）

- 输入完密码编号，向模块发送协议，请输入密码。（长度为6~10位，最短6位，最长10位，虚位长度不定，密码长度 + 虚位的长度 = 10）

用户在输入管理员密码的同时，应同步发送协议给屏幕，显示***，键盘上的#号键表示确定，*号键表示删除一位

输入完一次密码之后，需要向模块发送“请再次输入密”UI的协议。

依然是输入管理员密码的同时，应同步发送协议给屏幕，显示***。

再次确认时，两次密码输入一致，则向模块发送退出UI的协议，当两次密码输入不一致时，提示语音“两次密码输入不一致”，回到第一次输入密码界面。锁端保存管理员密码到Flash。

删除密码过程：

- 向模块发送显示注册密码UI的协议，显示注册密码菜单

- 向模块发送协议“请输入待删除密码的id”，

- 用户输入id，同步向模块发送协议，显示用户输入的id，#号键表示确定，*号键表示删除一位。

4、向模块发送，确认删除UI，点击#号键，确认，*号键取消。

4、本地从Flash擦除此密码。

门锁的密码开锁功能：

- 的密码开锁功能不需要使用UI，无论管理员密码还是普通密码都可以开锁。

- 开锁时，用户输入正确密码，语音提示“锁已打开”（语音已经做好，调用即可），2S后关锁，并且提示语音“锁已关闭”。

- 输入错误的密码提示“锁已失败”，并且进行错误次数计数。

- 错误输入5次，则进行试错报警，语音报警30s，并且屏蔽键盘，30s后解开，试错次数不清0，直到正确密码开门，试错次数才清0。