# 主控板卡外包说明

| Version |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初稿 |  |  |
| V1.1 | 修改端子定义 | 2020-7-2 |  |

## 主控卡原理说明

主控板卡 原理说明

- 存储器为64GB的eMMC。

- 需要外扩1M的RAM用于程序的临时数据存储。

- 2路CAN总线通信模块（支持2.0A/B协议），2路RS485总线通信模块，

  - 接口形式待定（选用航空插头）；

- 1路以太网通信模块（10/100M），

- Can隔离芯片选 ADM3055E；

- 485隔离芯片选ADM2687E，500K速率；

- 支持FreeRTOS操作系统；

- 支持主备倒换机制，可通过硬件槽位识别主备板卡，也可以通过配置识别主备板卡；

- 支持RUN灯和ALM灯，采用导光柱；

## 结构说明

面板接口为

- SYNC和LED灯，采用导光柱；

- 2 X CAN和2 X 485；

  - 都采用M12航空插头（4芯），

    - CAN1 & CAN2用一个；

    - 485 1 & 485 2用一个；

- 背板接口为欧式端子，型号：名称:欧式插座，型号:9001-31641C00A

- 以太网接口

- GPIO检测板卡ID，4个GPIO；

- 背板连接 欧式端子

- 背板端子线序，如有不妥，请及时提出。

| - ID |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电源 | - 5VDC |  |
| - 2 | - 电源 |  |  |
| - 3 | - 地 |  |  |
| - 4 | - 地 |  |  |
| - 5 | - 3.3DC/GND | - 板卡识别，连接到GPIO，板卡ID从左到右排列应为， 1，2，……。 |  |
| - 6 | - 3.3DC/GND |  |  |
| - 7 | - 3.3DC/GND |  |  |
| - 8 | - 3.3DC/GND |  |  |
| - …… | - …… | - 空闲 |  |
| - 61 | - RX - | - 以太网口 |  |
| - 62 | - RX+ |  |  |
| - 63 | - TX- |  |  |
| - 64 | - TX+ |  |  |

- 附件：PCB布板资料如下