双CF卡USB3.0读卡器设计要求

我公司要设计开发一套数据采集器，整套数据采集器由2块PCB板组成。上方为数据采集主板，由本公司自己设计，下方为CF卡读卡器板，两块板之间通过接插件互连，结构框图见图1。布板示意图见图2。CF卡读卡器设计生产委托给贵公司。

主板

CF卡读卡器

图1采集器结构框图

图2 读卡器布板示意图

每块CF卡读卡器接有两块256G CF卡（CF卡见图3），

图3 CF卡

上层、下层各一块。上下层的CF卡槽是个组合件包括针座和弹出装置两部分，见图4,组合后的效果如图5。

图4 CF卡针座和弹出装置

图5 CF卡槽

读卡器上2块CF卡TURE IDE工作方式下的所有引脚连接到主板上，在采集数据时，主板给CF卡供电，主板直接读写CF卡，此时读卡器不允许操作CF卡所有管脚（主板此时没给读卡器提供5V供电电压）。当需要读取数据时，主板为读卡器提供5V供电电压，读卡器开始工作，此时CF卡的3.3V还是由主板单独提供,读卡器使用的所有电压要经主板提供的5V进行变换，我们给出的参考PCB板图在CFreader.PcbDoc文件中，下面是我们公司对CF卡读卡器的设计要求：

1 因实际需要， CF卡TURE IDE管脚除了连接读卡器外，还连接了主板上的FPGA芯片引脚，所以不可避免的出现Y型走线的情况，在设计时需消除此种情况带来的影响，采用最优设计方案，以提高稳定性。

2 设计中使用的元器件和PCB板需工业级及以上。

3在参考板图中给出了CF卡槽（只是示意）， CF卡槽需要上下居中，左右位置需CF卡在插入到卡槽后，CF卡的底边和PCB板边缘齐平，见图6。

图6 CF卡插入后的状态

4参考板图上的J1\J2为 CF卡读卡器板与主板间连接的接插件，该接插件为1.27间距的双排母座，位置是固定的，网络标号是定义好的，不允许改变。

5 在参考板图中机械层是板子的外形尺寸和固定孔，不能改变。

6在参考板图中板子边缘用长方形丝印层覆盖的区域，不允许布线和放置元器件。

7 在参考图中我们给出了CF卡TURE IDE模式下的引出管脚和接插件J1，J2的连线关系。

8 参考板图中的VBUS是主板提供给读卡器的5V电源,EGND是读卡器的电源地，DP0（D+），DM0(D-)，SSRX+,SSRX-,SSTX-,SSTX+为USB3.0差分数据线对。

9 CF卡的3.3V供电由主板通过J2接插件的5.6.7.8脚VCC3.3提供。