数字滤波器需求

需求：

- 数字滤波器设计，在FPGA上实现；

- 开发芯片为Spartan6系列（优选XC6SLX9、XC6SLX16），开发软件使用ISE，开发语言使用Verilog；

- 滤波器能满足技术指标即可，不限于FIR、IIR、FFT等方式实现（本滤波器对相位延时不敏感，无需考虑相位问题）；

- 需要在实物上测试合格；

技术指标：

- 带通滤波器中心频率为600KHz/700KHz/3.57MHz/4.57MHz（优选3.57M，3K带宽以下可适当降低，最低保证截止频率>570KHz）；

- 输入输出处理数据流为16Bit精度；

- 滤波器带宽：3M、1M、300K、100K、30K、10K、3K、1K、300HZ、100HZ

- 滤波器带宽可通过外部信号实现切换（可用选择管脚或串口或串并转换接口等方式实现），滤波器参数使用动态配置的方式，选择带宽后再从外部flash调取数据以减少FPGA资源消耗；

- 滤波器带外衰减>70db

- ADC采样频率：ADC采样频率优选40MSPS，最低保障采样频率>5*通带频率上限，例：中心频率3.57MHz，带宽1M，通带频率上限4.07MHz，则最低ADC采样频率>20M

- DAC输出速率小于等于100MHz

- 各带宽下通带频率的最小中心频率（下表的中心频率为最小值的，实际设计的中心频率值不能小于下表）与截止频率关系：

| 中心频率 | 带宽 | 通带频率(Fp1、Fp2) | 截止频率(Fs1、Fs2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.57MHz | 3MHz | 4.57MHz±1.5MHz | 4.57MHz±4MHz |
| 4.57MHz | 1MHz | 4.57MHz±0.5MHz | 4.57MHz±4MHz |
| 3.57MHz | 300KHz | 3.57MHz±0.15MHz | 3.57MHz±2.5MHz |
| 3.57MHz | 100KHz | 3.57MHz±0.05MHz | 3.57MHz±0.75MHz |
| 700KHz | 30KHz | 700KHz±15KHz | 700KHz±130KHz |
| 700KHz | 10KHz | 700KHz±5KHz | 700KHz±60KHz |
| 600KHz | 3KHz | 600KHz±1.5KHz | 600KHz±25KHz |
| 600KHz | 1KHz | 600KHz±0.5KHz | 600KHz±10KHz |
| 600KHz | 300Hz | 600KHz±0.15KHz | 600KHz±2KHz |
| 600KHz | 100Hz | 600KHz±0.05KHz | 600KHz±1KHz |