健身拉力器

- 功能介绍

- 液晶屏进行显示参数调节，按键进行参数设置，有按键的启动按钮，具有蓝牙功能用于远程按键启动。（设置的主要参数有拉力的设置，单位（公斤）；拉力的模式等）

- 通过控制伺服电机的力矩进行拉力的大小的控制，有计数功能、进行拉力训练时突然松手的过速报警功能等。

- 电路板接口

对外功率板接口

- 风扇接口用于电路板散热；

- TEMP接口防止功率模块超负荷的温度检测报警；

- 编码器接口用于伺服电机编码器反馈；

- 行程开关开关点接口用于计数；

- 通讯接口和电源接口用于给控制板电源和通讯

- 输出电机电源接口；

- 电源接口AC 240V/120V

- 电机制动电阻接口

对外控制板接口

- USB接口进行程序的下载；

- 通讯与电源接口同上和功率板连接；

- 排线用于和液晶屏连接

蓝牙控制板

- 启动按键进行远程启动；

液晶屏接口

1、   排线与控制板连接

- 主要配件参数

1、AC SERVO MOTOR

POWER  1.5HP

VOLTS  220v

RPM    5000

- 以下是同类健身拉力产品电路板,可提供产品及电路板进行仿制研发；功能大体相同；

控制板（用于控制并连接功率板与触摸屏）

功率板(用于控制伺服电机并逻辑处理各类接口)

显示屏用于显示各类参数

蓝牙按键用于远程蓝牙启动控制