# 全志D1S 扣板项目外包

- 扣板+验证底板+基本驱动软件

- 扣板硬件接口

- RGMII/RMII接口；

- Usart 接口，能出全串口，尽量出全串口，全部；

- Gpio接口出16个GPIO接口；

- SPI接口，是否可接多片选；

- 有内部EMMC存储（512MB即可）；

- USB两路；

- SDIO 3.0；

- 验证底板

- 需要完成功能验证；

- 百兆PHY /千兆PHY，是否可以选焊接；

- 串口；

- Spi接口，验证电路（至少要4个spi设备，最好是4个wk2124）；

- 软件支持如下：

- 网络协议：TCP，UDP，HTTP，ARP，ICMP，（LLDP，SNMP，FTP，这三个不做要求），SMTP，DNS，DHCP；

- 串口类型：RS232（/422/485这个不要求）；

- 波特率：110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230.4K、460.8k（如果不满足，需要及时提交）；