基于STM32的兼容西门子SMART200工控板

技术要求

- 使用环境要求

- 使用环境温度：-40℃～70℃；

- 振动冲击：满足车载相关要求；

- 能耐受盐雾，交变湿热，风沙等环境；

- 技术指标

- 主控芯片采用STM32系列微处理器；

- 能兼容西门子SMART200编程环境，采用Step7环境梯形图设计软件二次开发功能；

- 空载总功耗小于5W；

- 采用与西门子SMATR200一样的编程电缆接口；

- 接口要求

- 输出采用4路继电器加6路晶体管形式，共10路输出；

- 10路开关量输入，要求进行电气隔离；

- 3路（4～20）mA信号输入，要求电气隔离；

- 1路（0～10）V信号输入，要求电气隔离；

- 一路250K频率的pwm信号隔离输出；

- 2路（4～20）mA信号隔离输出；

- 1路（0～10）V信号隔离输出；

- 供电电压DC24V，范围（9～36）V；