- 高速背板总线开发需求

- 总体要求

- 基于FPGA+LVDS技术，设计一款用于远程IO模块的背板总线方案。

- FPGA芯片成本应≤30元，FPGA应自带4组或以上LVDS；

- 远程IO模块主要由适配器和IO模块组成；

- 适配器用于连接IO模块与上位机通讯；

- IO模块用于信号（如模拟量、开关量等）输入输出。

- 总线电压：3.3-5VDC；

- 总线速率：100Mbps；

- 数据线路：4-8根；

- 总线应具备两种模式，一种是常规模式（产品正常工作时模式，只对模块信号进行输入或输出），一种调试模式（主要用于出厂调试，除具备常规模式功能外，可用于对模拟量信号校正，信号类型修改，滤波时间设置等功能）。

- 产品上电，由适配器对总线上IO模块自动分配地址和数据长度，当某个模块拆除时，不影响其他模块的地址，重新更换新模块时，可自动将旧模块地址和数据长度分配给新模块（在此过程中，应考虑产品断电的情况）。

- 稳定性高：总线在满负荷情况（适配器+32个模拟量模块）下，连续运行6个月无故障；

- 抗干扰强：在较强的电磁干扰环境下，能稳定工作；

- 冗余度高：当总线上某个模块故障，不影响其他模块工作；

- 热插拔：更换模块或添加新模块时，无需断电，模块可自适应并自动组态，正常工作；

- 扩展性强：方便开发并添加新模块，支持传输一些自定义信息；

- 方便开发：FPGA芯片可与其他MCU或网络通讯芯片进行快速信息交互，支持SPI、IIC、UART等通讯；

- 响应快：满负荷情况（适配器+32个模拟量或开关量模块）下，应在1ms内完成所有模块的输入输出。

- 诊断功能：当模块故障时，应能通过总线反馈到适配器。

| - 模块类型 |  | - 数据长度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 08DI/DO | - 读/写 | - 8 bit | - 只读或只写 |
| - 16DI/DO | - 读/写 | - 16 bit | - 只读或只写 |
| - 32DI/DO | - 读/写 | - 32 bit | - 只读或只写 |
| - 04AI/AO | - 读/写 | - 8*2 Byte | - 只读或只写 |
| - 08AI/AO | - 读/写 | - 8*2 Byte | - 只读或只写 |
| - 单通道编码器模块 | - 读/写 | - 读24Byte+ - 写24Byte | - 同时读写 |
| - 双通道编码器模块 | - 读/写 | - 读24Byte+ - 写24Byte | - 同时读写 |

2023.10.16