软件功能描述：

- 反馈式双向通迅的无线遥控器，遥控器按下按键，前端被控开关动作并发回信号显示或震动。（发射后，接收后应该有个2秒延迟蜂鸣器长响一声）

- 遥控器发射为四个按键A B C D，具体电路参考我发原理图作为参考

- 接收端为了省电接纳休眠方案，或者空中唤醒，具体模块资料都有详细描述

- 接收端单片机输出5路（5个I/O口）输出高电平，4路来驱动后端电源电路，另外一路为蜂鸣器器，滴 滴两声关闭

- 配合提供更优的电路和省点方案。

- 接收端对码方式，按住对码按键3S,LED指示灯亮,松开对码键，按下遥空器任一键,对码指示灯闪烁2次,此遥控器与遥控开关对码成功）

- 接收端清码：按住对码键不松手，LED灯亮直到灯灭，则删除对码成功。

每个遥控开关最多可以学习 20 个遥控器