主要实现以下要求：

- 模块电路板

- 输入24VDC，

- 输出24VDC和12VDC，输出24V和12V各6个输出口

- 总功率120W

- TPYE-C软件烧录口、网线烧录口的输入、输出各一个

- 电机接口和控制

- 温度测量电路功能

- CAN通讯功能，和显示屏连接

- 和电源通过CAN通讯连接

- 将温度、收到的电源的电源电流等信息传递给显示屏显示

- 显示屏通过CAN将信号传递给模块电路板，以此控制电机的转速、力矩

- 显示屏操作软件

- 显示电源的电压、电流、模块电路板采集的温度

- 模块电路板将收到的电机转速信号，传递给显示屏，电机每转100r，显示屏显示加1米，以此类推；电机望反方向转，电机每转100r，显示屏显示减1米（具体多少转速显示1米待定）。

- 在主界面留一个悬停的按钮，按下电机停转，再按电机继续工作

- 显示电源和电机温度等报警功能

- 温度超过55°报警响起，超过85°系统自动停机，可设置

- 报警信息显示在界面上面或者下面

- 开机界面、界面最上面显示：地面信息显示系统

- 操作界面需要密码，并可由后台进行更改

- 一级界面显示电源的电压、电流、温度、米数；二级界面显示电机的力矩并可调节；报警温度设置；可设置、更改密码；输出电压、电流设置；三级界面显示报警信息

- 支撑中英语显示

- 界面大致可参考下图

- 一级界面：

- 二级界面

- 图一

- 图2

- 三级界面

- 图1

- 图2

- 三、按钮和报警

- 通过按钮1控制电源的输出

- 通过按钮2可以直接控制电机，按下电机以大功率运转

- 通过按钮3显示报警，有报警时亮起

- 四、电气流程图主要如下

- 交接资料说明

- 显示屏软件

- 模块电路板的原理图、PCB，Gerber、软件等所有文件

- 样品2套

- 后续的指导说明，主要是疑问解答

- 一定的售后

- 注意事项说明

- 电机及其控制板有本人提供

- 电源由本人提供，电源是英飞源的，只有电源

- 显示屏由本人提供，屏幕是威纶通

- 屏幕也可以由对方提供，要求4.3寸的

- 其它问题在项目开始前联系我