PCBA工装设计说明

| Version 版本 | Prepared by 编制人 | Reviewed by 审核人 | Approved by 批准人 | Doc Number 文档编号 | Effective date生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Date: | Date: | Date: |  |  |
| 分发部门 |  |  |  |  |  |

文档修订信息

目录

1.	目的	3

2.	适用范围	3

3.	PCBA板卡说明	3

3.1.	PCB丝印图	4

4.	工装架构说明	4

4.1.	接入主通讯连接线	5

4.2.	直流稳压电源供电	5

4.3.	电流测试	6

4.4.	电压测试	7

5.	软件协议说明	7

6.	结构说明	7

7.	交付设备清单	8

7.1.	工装设备清单	8

PCBA工装设计说明

# 目的

本文内容是PCBA板卡检测工装的设计方案说明。

该产品是低压24V-48V伺服驱动驱动器。通过EtherCAT总线实现电机控制。满足标准CIA402协议。

# 适用范围

本文的PCBA适用于SV02CE2伺服驱动器

# PCBA板卡说明

电源板

图 1

长： 132mm ±1mm  x 宽： 91mm ±1mm   x 板厚： 2.mm ±0.15mm；

控制板

图 2

板卡参数

长： 132mm ±1mm  x 宽： 91mm ±1mm   x 板厚： 2.mm ±0.15mm；

## PCB丝印图

图 3

*可提供给坐标文件和样板

# 工装架构说明

- 工装需要固定板卡的治具

- 治具边缘出连接线缆和板卡连接器连接

- 24V电源开关

- 总电流显示

- 屏幕显示测试结果

- 产品测试报告

- 治具有扫描二维码的工具，记录板卡上的二维码或条形码。

- 治具测试的数据和扫描的号码关联上传到上位机中

- 电脑正确识别USB，2个COM口

## 接入主通讯连接线

1、标准百兆以太网

图 4

## 直流稳压电源供电

电源为直流24V，限流2A。

- 管脚定义：

| 位号 | 管脚号 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1 | VIN | 正极 |
|  | 2 | GND | 负极 |

## 电压测试

- 需要测试对象：

| 位号 | 管脚号 | 定义 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | VCC_5V | 5V |
|  | P | VCC_15V_AXIS1 | 15V |
|  | P | VCC_15V_AXIS2 | 15V |
|  | P | VCC_P5V | 5V |
|  | P | REF_2V5 | 2.5V |
|  | P | VCC_15V_IU1 | 16.5V |
|  | P | VCC_15V_IV1 | 16.5V |
|  | P | VCC_15V_IW1 | 16.5V |
|  | P | VCC_15V_IU2 | 16.5V |
|  | P | VCC_15V_IV2 | 16.5V |
|  | P | VCC_15V_IW2 | 16.5V |
|  | C | VCC_1V65_A1 | 1.65V |
|  | C | VCC_1V65_A2 | 1.65V |
|  | C | VCC_1V0 | 1.0V |
|  | C | 3.3VD | 3.3V |
|  | C | +5V | 5V |
|  | C | 3.3VA | 3.3V |
|  | C | TP64 | 1.2V |

## 功能测试

- 模拟量输入+-10V  4路

- NPN输出型IO     6路

- 兼容NPN,PNP输入型IO  9路

- RS422差分输入   6路

- 通过CIA402控制2个轴电路旋转

# 软件协议说明

CIA402协议

# 结构说明

电池需要使用现有的物料，属于特殊器件，需按我司提供的结构制作装配位置。

# 交付设备清单

评估交付工装设备清单

## 工装设备清单

| 编号 | 名称 | 说明 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |