- UART测试    UART1与UART2对发   UART4与UART7对发    UART5与UART6对发  UART3自发自收    UART1主动发起发送“UART1”，只有当UART2收到了“UART1”才回复“UART2”，UART1能收到“UART2”表示当组串口检测通过，USB打印“（UART1-UART2）OK”否则打印“（UART1-UART2）NG”；其他组类比。

- SPI1测试，能读取BMI088信息测试OK   打印“BMI088 is OK”，否则打印“BMI088 is NG”

- SPI3测试，能读取ICM_20689信息测试OK   打印“ICM_20689 is OK”，否则打印“ICM_20689 is NG”

- IIC2测试，能读取MS5611信息测试OK   打印“MS5611 is OK”，否则打印“MS5611 is NG”

- IIC4测试，能读取24C02信息测试OK   打印“IIC4 is OK”，否则打印“IIC4 is NG”

- SDIO测试，能擦除写入读取TF信息测试OK   打印“SD is OK”，否则打印“SD is NG”

- PWM测试，8路PWM同时输出1KHZ方波，脉宽由30%渐变到80%，再由80%渐变为30% 。

- I/O测试，3路I/O口输出1HZ脉冲信号，高电平1秒，低电平1秒 。

- 指示灯测试，3路指示灯I/O口输出1HZ脉冲信号，高电平1秒，低电平1秒 。

- A/D采样测试，分别输出三路A/D采样实时值，USB打印“ADC1:xxx；ADC2:xxx；ADC3:xxx”

- CAN总线测试，CAN 往总线发送7DF报文OBD请求，能收到模拟器回复的7E8为测试OK，打印“CAN is OK”,否则打印“CAN is NG”

- USB测试，如果插入电脑，能安装驱动，虚拟出串口，能进行其他功能测试LOG打印表示OK。

- USB每2秒主动打印一次 （可能需要以查询的方式，比如发送AT+TST指令，待定）

- 打印信息格式如下（每一项都回车换行）：

- 96位MCU芯片唯一ID：

- （UART1-UART2）OK/NG；

- （UART4-UART7）OK/NG；

- （UART5-UART6）OK/NG；

- UART3 OK/NG；

- BMI088 is OK/NG；

- ICM_20689 is OK/NG；

- MS5611 is OK/NG；

- IIC4 is OK/NG；

- SD is OK/NG；

- CAN is OK/NG；

- ADC1:xxx，ADC2:xxx，ADC3:xxx