1)   输入电压：650~850Vdc 宽范围内输入；

2)   输出电压：51.5±0.5Vdc ，恒定稳压输出；带载不掉压；

3)   输出功率：3000W  (额定长时输出) ，3500W  (峰值≤30s) ；

4)   保护功能

a.       输入欠压保护：关断保护，故障消除自恢复；

b.       输出过流保护：恒流降压保护，故障消除自恢复；

c.       输出短路保护：输出限流工作，故障消除自恢复；

d.       输出过温保护：温度 90±2.5℃关断，降温自恢复；

e.       输出过压保护： 自动关机锁死，重启上电恢复；

f.        输入/输出防倒灌功能

6)   散热方式：外置风扇主动散热；

7)   接口：可两个输出接口；

8)   尺寸：≤135×85×30mm  ；

9)   重量：≤750g

10)  效    率：≥92%

11)  工作环境温度：-25℃到55℃

12)  储存环境温度：-25℃到70℃

13)  储存湿度：90%RH

14)  耐    压：3000V

15)  海拔高度：3000M（应用于3000M海拔以下）

16)  冷却方式：风扇风冷

17)  需要1个风扇电路12VDC接口，电流1A

18)  隔离变压器，隔离电源电路

19)  电路板要求在额定功率下可以24小时运行，至少12小时以上。